2023年度坡头区科技产业园环境

管理状况评估报告

坡头区科技产业园管理委员会

二零二四年五月

目 录

第 1 章 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 编制依据	2

1.3 评估原则	2

1.4 评估范围	3

1.5 评估标准	3

第 2 章 区域概况	8

2.1 自然环境概况	8

2.2 发展沿革及开发现状	11

2.3 环境保护目标	12

第 3 章 环境质量现状分析	19

3.1 地表水水环境质量现状与评价	19

3.2 环境空气质量现状与评价	21

3.3 声环境质量现状分析	22

第 4 章 污染源现状调查与评价	23

4.1 工业企业数量及行业分布情况	23

4.2 污染物产排情况分析	26

4.3 小结	27

第 5 章 园区环境风险管理现状评估	28

5.1 园区应急预案编制情况	28

5.2 环境风险防范措施建设情况	28

第 6 章 园区环境状况与管理情况	29

6.1 园区环境管理制度建设情况	29

6.2 园区环境管理要求落实情况	29

6.3 “三线一单”制定及落实审查意见情况	34

6.4 基础设施建设及运行情况分析	35

6.5 环境管理与监测计划	37

6.6 小结	43

第 7 章 园区环境管理状况存在问题及优化建议	44

7.1 环境管理状况存在问题	44

7.2 优化建议	45

# 第 1 章 总论

## 1.1 任务由来

坡头区科技产业园管理委员会负责广州花都（坡头）产业转移园招商引资、基础设施建设、日常管理等事务。2012 年 11 月，为更好地推进整个工业园区的开发建设及促进坡头区经济社会的快速发展，湛江市坡头区人民政府委托东风设计研究院有限公司编制了《广州花都（坡头）产业转移工业园总体规划（2013-2020）》（下简称“园区总规”），规划面积为 5.48km 2 。龙头园区规划调整后，广州花都（坡头）产业转移工业园规划面积为 5.44km2 。

坡头区科技产业园管理委员会于 2014 年委托北京国环建邦环保科技有限公司编制了《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》，并报送原广东省环境保护厅审查，2014年 7月 28日，原广东省环境保护厅出具该规划环境影响报告书的审查意见（粤环审[2014]189 号）。

开展园区环境管理状况评估工作对于促进国家高新区高质量绿 色发展具有重要意义，也将为园区规划环评和项目环评联动起到积极作用。开展环境管理状况评估能够及时准确发现园区环境管理中存在的各类问题并提出解决措施，增强环境风险防控能力和应急处理能力，环境管理状况信息的公开也有助于健全环境管理制度，强化环境 监管，提升环境管理效能。

根据《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》（粤环函〔2021〕64号）、《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函[2020]44 号）和《广东省生态环境厅印发<关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见>的通知》（粤环发[2019]1 号）中有关开发区、专业园区应开展年度环境管理状况评估的要求，坡头区科技产业园管理委员会组织开展了坡头产业科技产业园（2023年度）环境管理状况评估工作，并编制完成《2023年度坡头区科技产业园环境管理现状评估报告》。

## 1.2 编制依据

（1）《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》（粤环函〔2021〕64号）

（2）《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的 通知》（粤办函[2020]44 号）；

（3）《广东省生态环境厅印发<关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见>的通知》（粤环发[2019]1 号）；

（4）《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》（北京国环建邦环保科技有限公司，2014年）；

（5）《关于广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》（粤环审[2014]189 号）。

## 1.3 评估原则

1.3.1 坚持问题导向原则

以全面梳理环境质量现状、环境管理状况及各要素环境问题为抓手，提出针对性的解决策略。

1.3.2 评估内容

本次现状评估以 2014年审批的《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》 中的园区范围为评估对象， 2015年—2023年为评估年度，评估内容包括园区环评报告书及批文落实情况、建设项目（包括已建、在建和拟建）环境影响评价、竣工环保验收、排污许可证等制度执行情况、污水治理设施、集中供热等配套设施建设情况、 区域环境质量现状、园区环境管理情况及监测体系的落实情况、运行效果及存在的问题、污染物排放和总量控制等方面。

## 1.4 评估范围

本次评估范围根据2014年审批的《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》（粤环审[2014]189 号）中的园区范围确定，园区总规划面积为 5.44km2，其中龙头园区规划面积为 2.05 km2，官渡园区面积不变，为3.39km2。

## 1.5 评估标准

### 1.5.1 地表水环境质量

根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府函[1999]68 号）、《关于对湛江市近岸海域环境功能区划意见的函》（粤环函[2007]551号）和《湛江市环境保护规划（2006-2020 年）》，五里山港属于三类功能区。

龙头园区西侧紧邻上车水库及麻皮河，在《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号）未划定功能区，现状功能主要为农用灌溉，汇入龙王湾特殊利用区，根据《关于广州花都（坡头）产业转移工业园规划环境影响评价地表水及声环境评价执行标准的批复》（湛坡府函[2014]11号），上车水库及麻皮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。龙王湾根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府函 [1999]68 号）和《关于对湛江市近岸海域环境功能区划意见的函》（粤环函[2007]551 号）， 龙王湾属于三类功能区，其水质目标执行《海水水质标准(GB3097-1997)》三类标准。

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号）和《湛江市环境保护规划（2006-2020 年）》，甘村水库为饮用水源，属于Ⅱ类水，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

表 1.5-1 地表水水环境质量现状评价执行标准

| 河流名称 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 五里山港 | 《海水水质标准(GB3097-1997)》Ⅲ类 |
| 上车水库及麻皮河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 龙王湾 | 《海水水质标准(GB3097-1997)》Ⅲ类标准 |
| 甘村水库 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |

### 1.5.2 大气环境质量

根据《湛江市环境保护规划（2006-2020 年）》，官渡园区和龙头园区均属二类环境空气质量功能区。大气环境质量执行标准见表1.5-2。

表1.5-2 大气环境质量执行标准

| 污染物 | 采用标准 | 标准限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 小时平均 | 日平均 |
| 二氧化硫（SO2） | 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》（GB3095-2012）二级标准 | 0.50 | 0.15 |
| 二氧化氮（NO2） |  | 0.2 | 0.08 |
| 氮氧化物（NOx） |  | 0.25 | 0.1 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） |  | / | 0.3 |
| 可吸入颗粒物（PM10） |  | / | 0.15 |
| 氯化氢（HCl） | 《工业企 业设计卫 生标准》 （TJ36-79）中居住区大气中有害 物质的最高允许浓度 | 0.05（一次浓度） | 0.015 |
| 氨（NH3） |  | 0.20 | / |
| 甲醛 |  | 0.05（一次浓度） | / |
| 苯 |  | 2.4（一次浓度） | 0.8 |
| 二甲苯 |  | 0.3（一次浓度） | / |
| 甲苯 | 《 室 内 空 气 质 量 标 准 》（GB/T18883-2002） | 0.20（1 小时均值） | / |
| 挥发性有机物（TVOC） |  | 0.60（8 小时均值） | / |
| 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 2.0（短期平均值） | / |

### 1.5.3  地下水环境质量

根据广东省人民政府批准的《广东省地下水功能区划》，官渡园区所在区域地下水 功能区划为粤西东海岛地质灾害易发区（H094408002S06），龙头园区所在区域地下水功 能区划分别为粤西湛江新民至吴川板桥地下水水源涵养区（H094408002T02）和粤西东 海岛地质灾害易发区（H094408002S06）。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表 1.5-3。

表1.5-3 地下水质量执行标准	单位：mg/L，pH 值除外

| 水质指标 | III 类标准限值 | 水质指标 | III 类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5~8.5（无量纲 | 挥发性酚类 | 0.002 |
| 总硬度（以 CaCO3 计） | 450 | 氰化物 | 0.05 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 氟化物 | 1.0 |
| 氯化物 | 250 | 汞 | 0.001 |
| 氨氮 | 0.5 | 砷 | 0.01 |
| 亚硝酸盐 | 1.0 | 镉 | 0.005 |
| 硝酸盐 | 20 | 六价铬 | 0.05 |
| 总大肠菌群 | 3（个/L） | 铁 | 0.3 |
| 高锰酸盐指数 | / | 锰 | 0.10 |

### 1.5.4  声环境质量

根据《湛江市城市声环境功能区划分（2020年修订）》，官渡工业园、龙头工业园工业区场界执行3类标准，交通干线两侧一定距离范围执行4a类标准。详见下图。

表1.5-4 声环境质量执行标准

| 功能分区 | 类别 | 标准限值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 商业居住区 | 2 类 | 60 | 50 |
| 工业、仓储用地区 | 3 类 | 65 | 55 |
| 交通干线两侧一定距离范围内 | 4a 类 | 70 | 55 |

### 1.5.5 土壤环境质量

园区内土壤执行《 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（ 试行）》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值及第二类用地管制值。

表 1.5-5 土壤环境质量标准值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地 筛选值 | 第二类用地 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7740-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |

### 1.5.6  海洋沉积物质量标准

五里山港海洋沉积物执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第二类标准，具体标准限值见表1.5-6。

表 1.5-6   海洋沉积物质量（GB18668-2002）

| 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类（×10-6）≤ | 500 | 1000 | 1500 |
| Pb（×10-6）≤ | 60.0 | 130.0 | 250.0 |
| Zn（×10-6）≤ | 150.0 | 350.0 | 600.0 |
| Cu（×10-6）≤ | 35.0 | 100.0 | 200.0 |
| Cd（×10-6）≤ | 0.50 | 1.50 | 5.00 |
| Hg（×10-6）≤ | 0.20 | 0.50 | 1.0 |
| As（×10-6）≤ | 20.0 | 65.0 | 93.0 |
| 有机碳（×10-2）≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 硫化物（×10-6）≤ | 300 | 500 | 600 |

# 第 2 章 区域概况

## 2.1 自然环境概况

### 2.1.1 地理位置

湛江市位于祖国大陆的最南端，东经 109°31'~110°55'、北纬 20°~21°35'之间， 包括雷州半岛全部和半岛以北一部分。东濒南海，南隔琼州海峡与大特区海南省 相望，西临北部湾，西北与广西壮族自治区毗邻，东北与本省茂名市接壤。市区 位于雷州半岛东北部，东经 110°4'、北纬 21°12'。

湛江市坡头区位于广东省西南部，雷州半岛东北部，湛江海湾东岸，地跨东经109°20'～110°18'，北纬21°5'～21°26'。东接吴川市，南临南海，西是湛江港湾，与赤坎区、霞山区、湛江经济技术开发区以及遂溪县隔海相望，北连廉江市。坡头区东西最大横距20.6公里，南北最大纵距40公里，陆地总面积613平方公里，海岸线长192公里。

广州花都（坡头）产业转移园（坡头区科技产业园）位于湛江市坡头区，包括官渡园区和龙头园区， 总面积 5.44 km2。其中官渡园位于官渡镇城区，园区占地约 3.39km2，东至西蒲道，南至325国道，西至官渡海，北至东头村边；龙头园位于龙头镇东南部，园区占地约 2.05km2，北至规划龙腾路，南至欢乐路，西至龙瑞路。

### 2.1.2 气候特征

坡头区处于北回归线以南的低纬地区，三面临海，终年受海洋气候调节，夏无酷热，冬无严寒，冬暖夏凉气候温和。

气温：据湛江气象台资料统计，1951～1990年40年的测定，年平均气温23.1℃，最高为7月，28.3℃～28.9℃；最低为1月，14.9℃～16.2℃。1991～2004年，年平均气温23.3℃～24.0℃。

湿度：据历年纪录计算，年平均相对湿度82%～84%，春季多湿，2～4月份相对湿度在89%以上，冬季较干燥，11～12月湿度为75%～78%之间。

雨量：据1951～1990年40年纪录，坡头区年平均降雨量为1598.3毫米，年降雨量最少是1955年743.6毫米，降雨量最多是1985年2411.3毫米，4～9月份为雨季，夏秋之间降雨量多，冬春之间降雨量少。月降雨量8月份最多，曾出现过283.9毫米，12月份降雨量最少，曾出现过19.1毫米。在降雨量中，台风雨占很大的比重，每年7～10月份的雨量有60%～68%是台风雨，历年台风雨占同期雨量的50.8%左右。1991～2004年，年平均降雨量1417～1802毫米。

蒸发量：由于位于低纬地区，日照强烈，蒸发量大，据1951～1990年40年计算记录，年平均蒸发量为1760.6毫米，稍大于年平均降雨量。最大蒸发量是1963年达2069.5毫米，最小蒸发量最是1985年仅为1376.3毫米。1991～2004年，年平均蒸发量稍大于1760毫米。

日照：据历年日照记录统计，年平均日照总时数为1930.8小时，日照率为45%。日照最长的月份是7月，215.2～246.3小时，平均每天6.9～7.9小时；日照最短的月份是2月，66.1～98.2小时，平均每天2.4～3.5小时。

风速：地处亚热带海洋季风气候，盛吹东南风和东风，地面平均风速7.8米/秒。常态风速以春季风速最大，达5～25米/秒。

### 2.1.3 地形地貌

坡头区由一个半岛和一个海岛组成，半岛部分东、西、南三面临海，地势较为平缓，无明显峰谷，坡度3～5度，在大片缓坡地之间有水田、小溪或冲刷沟等切割。

地势从西北向东南倾斜，西北高，东南低。北部多为混合岩、花岗岩台地，分布于北部龙头——高岭、路西、新屋地。台面标高一般20～50米，以海拔172米的尖山岭为最高。第二高点为笔架岭，海拔100.4米。地势微微向五里山港溺谷和南部倾斜。除花岗岩分布地区尖山岭和石山岭有基岩露头或转石形成石蛋地形外，其余大部分基岩表层均风化为几米至十几米厚的残积土。丘顶圆浑，丘坡平缓，地形呈微波状起伏。

东南沿海土地为平原，海拔2～20米之间。南三岛内地势平缓，中部较高，四周稍低，属滨海平原和滨海台地。滨海平原海拔2～20米，滨海台地海拔20～30米，全岛最低海拔2米，最高的大岭海拔30.5米。南三岛由10个大小不等的群岛在建国前后经过人工筑堤逐步连岛，于1958年10月联成1个大岛。

东南沿海为海成地形，包括海蚀阶地、海积平原、海风成砂堤砂地。海蚀阶地分布在坡头、南三。阶面标高一般小于20米，地势低洼，地形平坦，阶地由玄武岩、混合岩、侵入岩和湛江组组成，曲折迂回海岸附近。海积平原分布在麻斜至万屋和乾塘至塘尾、南三岛围岭，形态多为不规则的带状和树枝状。

### 2.1.4 土壤、植被

坡头区境内地带性植被为亚热带季风常绿阔叶林，但原始植被早已破坏殆 尽。目前，植被多为蔬松林、早生性灌草丛、草丛和农业生态群落。主要植物为 桉树林、果园或甘蔗、花生等热带经济作物。主要土壤为赤红壤、紫色土、水稻 土和潮沙泥土。

### 2.1.5 水文水系

坡头区地势平缓，境内河流少，主要河流有4条。

新圩河：发源于廉江平坦镇，流经官渡镇的新圩、山嘴、鸭屋、官渡圩后注入湛江海湾，区境内全长24公里，集雨面积72平方公里。

陇水河：又名上圩河，发源于龙头镇境内。上游2个自然小河在上圩汇合后，流经水阜、芦村、莫村、肖坡注入湛江海湾，全长6公里，集雨面积63平方公里。

鉴西江：原称乾隆江，位于坡头区东南部的乾塘镇，属于鉴江水系，起源于吴川黄坡镇，流经三柏入坡头区境乾塘镇，区境内全长4.5公里，集雨面积36平方公里。

石门河：发源于化州笪桥，流经廉江良垌进入官渡镇，入五里山港至石门桥注入湛江海湾。

其他13条小河是：官渡河、黄桐河、肖坡河、油路水、古流河、上车河、三槎河、垭塘河、滘仔江、五里涌、北涯涌、南海涌、光明河。这些小河涌多是季节性的，流量小，有的干枯期较长。

## 2.2 发展沿革及开发现状

坡头区科技产业园管理委员会负责广州花都（坡头）产业转移园招商引资、基础设施建设、日常管理等事务。2012 年 11 月，为更好地推进整个工业园区的开发建设及促进坡头区经济社会的快速发展，湛江市坡头区人民政府委托东风设计研究院有限公司编制了《广州花都（坡头）产业转移工业园总体规划（2013-2020）》（下简称“园区总规”），规划面积为 5.48km 2 。龙头园区规划调整后，广州花都（坡头）产业转移工业园规划面积为 5.44km 2 。

官渡园区从 2003 年 3 月动工建设,一期开发土地 2505 亩，还有 2745 亩土地作为二期用地。园区已实现了“五通一平”，即通路、通水、通电、排污和通讯。官渡园区到目前为止累计引进项目 78个，其中：建成投产企业72家，在建和筹建企业 3家，停产3家。龙头园区规划开发 3250 亩，分别发展家用电器、机械制造和汽车配件产业，目前有建成试产企业 21家，筹建企业 21家，停产1家。2023 年，坡头科技产业园（广州花都（坡头）产业转移工业园）工业总产值 42.66 亿元，税收超1亿元，累计创造就业岗位 8000 多个。

坡头区科技产业园管理委员会于 2014 年委托北京国环建邦环保科技有限公司编制了《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》，并报送原广东省环境保护厅审批，2014年 7月 28日，原广东省环境保护厅以（粤环审[2014]189 号）审批了该环境影响报告书。

规划结合地形，根据主要交通干道将用地组织成“一轴两区”的规划结构。两区分别是：官渡园区（以家用电器为主）、龙头园区（以机械制造、家用电器产业为主）。产业发展目标为将产业转移园发展成为以家用电器、机械制造为主，兼顾新能源材料、汽车配件等的产业转移承载园区，形成集工业、商业、配套服务于一体的布局合理、安全便捷、基础设施完善、生态环境和景观环境良好的现代化产业园。

## 2.3 环境保护目标

园区环境保护目标具体分布情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 	环境保护目标

| 专题要素 | 保护目标 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 主要保护园区中心周边 2.5km 范围内的居民区、学校、医院等环境敏感目标不因园区开发而造成环境空气质量发生明显变化，大气环境质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以内。 |
| 地表水环境 | 园区的开发建设不对麻皮河、龙王湾、五里山港、湛江港等水体产生不良影响， 不降低这些河流的使用功能；保护麻皮河水质达到Ⅳ类标准，五里山港、龙王湾和湛江港保留区达到三类海水标准 |
| 地下水环境 | 园区范围内的地下水质量不因园区的开发建设而造成污染，控制园区地下水开 采，地下水质量控制在国家《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）三级标准以 内，单个建设项目场地及其周边 1km 范围内的居民点民井水位和水质不因园区开发而发生明显变化 |
| 声环境 | 保护园区开发区域声环境符合功能区要求，保护园区开发区域内外居民不因园区的开发活动受到噪声影响 |
| 固体废物 | 控制建筑垃圾、生活垃圾和工业固体废物对周围环境的影响，确保建设区域固体废弃物得到妥善处理 |
| 生态环境 | 控制水土流失和生态破坏，保护和恢复植被景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境和环境景观；确保园区的污水排放不会导致纳污水体水生生态发生明显变化 |
| 风险 | 主要保护园区中心周边 3km 范围内的居民区、学校、医院等环境敏感目标 |

园区周边水环境敏感区及保护区见表 2.3-2、 表 2.3-3。

表2.3-2 官渡园区大气、声、风险环境敏感点分布

| 序号 | 敏感区 |  | 位置（与园区边界距离） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 岭尾 | 园区北侧紧邻 | 148 户，569 人 | 大气二类，声 2类 |
| 2 |  | 埤头仔 | 园区外东北 0.10km | 76 户，280 人 | 大气二类，声 2类 |
| 3 |  | 鹤田 | 园区外东北 0.50km | 72 户，278 人 | 大气二类 |
| 4 |  | 那昆 | 园区外东北 0.70km | 46 户，184 人 | 大气二类 |
| 5 |  | 华里 | 园区南侧紧邻 | 95 户，370 人 | 大气二类，声 2类 |
| 6 |  | 关草 | 园区南侧紧邻 | 105 户，425 人 | 大气二类，声 2类 |
| 7 |  | 铁芦 | 园区外南 0.18km | 57 户，206 人 | 大气二类，声 2类 |
| 8 |  | 秀干 | 园区外东 0.23km | 70 户，266 人 | 大气二类 |
| 9 |  | 北斗 | 园区外东南 0.37km | 71 户，280 人 | 大气二类 |
| 10 |  | 三角 | 园区外东南 0.7km | 291 户，1088 人 | 大气二类 |
| 11 |  | 调藤 | 园区外东南 0.98km | 35 户，135 人 | 大气二类 |
| 12 |  | 塘坡山 | 园区外东南 1.07km | 17 户，94 人 | 大气二类 |
| 13 | 东岸村（行政村） | 中蒲提 | 园区外东 0.05km | 72 户，288 人 | 大气二类，声 2类 |
| 14 |  | 东蒲提 | 园区外东 0.3km | 74 户，295 人 | 大气二类 |
| 15 |  | 龙下 | 园区外东 0.50km | 54 户，224 人 | 大气二类 |
| 16 |  | 麻登 | 园区外东南 0.76km | 38 户，160 人 | 大气二类 |
| 17 |  | 留屋 | 园区外东南 0.92km | 154 户，613 人 | 大气二类 |
| 18 |  | 东岸 | 园区外东南 1.13km | 290 户，1174 人 | 大气二类 |
| 19 | 新村行政村） | 新村 | 园区外南 0.39km | 355 户，1396 人 | 大气二类 |
| 20 |  | 山坡 | 园区外南 0.84km | 102 户，420 人 | 大气二类 |
| 21 |  | 龙眼山 | 园区外南 1.33km | 61 户，258 人 | 大气二类 |
| 22 |  | 旧车环 | 园区外南 1.37km | 65 户，230 人 | 大气二类 |
| 23 |  | 新车环 | 园区外南 1.52km | 51 户，207 人 | 大气二类 |
| 24 | 埤头村 （行政村） | 新屋 | 园区外东北 0.58km | 225 户，943 人 | 大气二类 |
| 25 |  | 塘棉 | 园区外东北 0.57km | 196 户，825 人 | 大气二类 |
| 26 |  | 木樟 | 园区外东 0.8km | 30 户，121 人 | 大气二类 |
| 27 |  | 埤头村 | 园区外东北 1.99km | 362 户，1523 人 | 大气二类 |
| 28 |  | 德信坡 | 园区外东北 1.62km | 76 户，305 人 | 大气二类 |
| 29 |  | 潭滩 | 园区外东北 1.28km | 141 户,483 人 | 大气二类 |
| 30 | 环尾村 （行政村） | 环尾 | 园区外东北 1.67km | 138 户，549 人 | 大气二类 |
| 31 |  | 丝茅园 | 园区外东北 1.12km | 72 户，295 人 | 大气二类 |
| 32 |  | 新村 | 园区外东北 1.56km | 76 户，305 人 | 大气二类 |
| 33 |  | 梅港 | 园区外北 1.51km | 85 户，330 人 | 大气二类 |
| 34 |  | 严村 | 园区外北 0.81km | 46 户，184 人 | 大气二类 |
| 35 |  | 鸭科 | 园区外北 1.08km | 28 户，135 人 | 大气二类 |
| 36 |  | 佳龙 | 园区外北 1.39km | 185 户，893 人 | 大气二类 |
| 37 | 平石村 （行政村） | 石板 | 园区外西 1.17km，隔五里山港 | 25 户，75 人 | 大气二类 |
| 38 |  | 南坑 | 园区外西 1.89km，隔五里山港 | 52 户，243 人 | 大气二类 |

表 2.3-3	龙头园区大气、声、风险环境敏感点分布

| 序号 | 敏感区 |  | 位置（与园区边界距离） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓屋 （行政村） | 石头 | 园区东侧紧邻 | 168 户，691 人 | 大气二类，声 2 类 |
| 2 |  | 大塘 | 园区西侧紧邻 | 91 户，369 人 | 大气二类，声 2 类 |
| 3 |  | 油麻涌 | 园区西侧紧邻 （小部分在园区内） | 68 户，348 人，其中 园区内 22 户，71 人 | 大气二类，声 2 类 |
| 4 |  | 邓屋 | 园区外东北 0.08km | 82 户，330 人 | 大气二类，声 2 类 |
| 5 |  | 山岱 | 园区外西 1.29km | 555 户，1732 人 | 大气二类 |
| 6 |  | 石流 | 园区外西 2.15km | 48 户，254 人 | 大气二类 |
| 7 |  | 高山垌 | 园区外西侧 0.88km | 123 户，554 人 | 大气二类 |
| 8 |  | 增屋 | 园区外东侧 0.93km | 24 户，93 人 | 大气二类 |
| 9 |  | 下甘 | 园区外东侧 2.34km | 48 户，181 人 | 大气二类 |
| 10 |  | 陈苗 | 园区外东侧 1.64km | 42 户，211 人 | 大气二类 |
| 11 |  | 张屋 | 园区外东北 1.24km | 53 户，197 人 | 大气二类 |
| 12 | 龙头村 （行政村） | 陈基山 | 园区外西北 0.26km | 29 户，101 人 | 大气二类 |
| 13 |  | 长更 | 园区外北 0.87km | 74 户，244 人 | 大气二类 |
| 14 |  | 塘丁 | 园区外东北 0.66km | 57 户，157 人 | 大气二类 |
| 15 |  | 中东所 | 园区外西北 0.99km | 79 户，275 人 | 大气二类 |
| 16 |  | 下东所 | 园区外西北 0.97km | 58 户，190 人 | 大气二类 |
| 17 |  | 上东所 | 园区外西北 1.02km | 81 户，266 人 | 大气二类 |
| 18 |  | 求石涌 | 园区外北 0.62km | 66 户，198 人 | 大气二类 |
| 19 |  | 中山车 | 园区外西北 1.37km | 87 户，276 人 | 大气二类 |
| 20 | 龙头村委 |  | 园区外北 0.75km | 4462 户，9387 人 | 大气二类 |
| 21 | 移民村 |  | 园区外东北 1.52km | 45 户，200 人 | 大气二类 |
| 22 | 泉井村 （行政村） | 望东山 | 园区外西 0.54km | 35 户，157 人 | 大气二类 |
| 23 |  | 上车 | 园区西侧紧邻 | 31 户，156 人 | 大气二类，声 2 类 |
| 24 |  | 新屋 | 园区外西侧 0.33km | 28 户，96 人 | 大气二类 |
| 25 |  | 大岭 | 园区外南 0.32km | 64 户，274 人 | 大气二类 |
| 26 |  | 长兴 | 园区外西南 0.73km | 49 户，180 人 | 大气二类 |
| 27 |  | 金鸡 | 园区外西南 0.51km | 70 户，298 人 | 大气二类 |
| 28 |  | 上屋地 | 园区外西南 0.88km | 41 户，138 人 | 大气二类 |
| 29 |  | 泉井 | 园区外西 1.19km | 139 户，493 人 | 大气二类 |
| 30 |  | 兰村 | 园区外西 1.62km | 174 户，677 人 | 大气二类 |
| 31 | 雅翠村 （行政村） | 白沙江 | 园区外东 0.5km | 42 户，204 人 | 大气二类 |
| 32 |  | 顿谷 | 园区外东 1.07km | 34 户，140 人 | 大气二类 |
| 33 |  | 光村仔 | 园区外东 0.77km | 36 户，148 人 | 大气二类 |
| 34 |  | 茗香 | 园区外东 0.23km | 58 户，262 人 | 大气二类 |
| 35 |  | 雅翠 | 园区外东 0.28km | 212 户，1042 人 | 大气二类 |
| 36 |  | 大翠 | 园区外东 1.34km | 68 户，332 人 | 大气二类 |
| 37 |  | 塘榄西坡 | 园区外东 1.49km | 156 户，782 人 | 大气二类 |
| 38 |  | 勒古山 | 园区外东 2.0km | 82 户，410 人 | 大气二类 |
| 39 | 坡塘村 | 螃蟹埇新村 | 园区外东 1.97km | 42 户，160 人 | 大气二类 |

表 2.3-4	周边水环境敏感区及保护区分布情况

| 序 号 | 名称 | 与园区位置关系 | 保护范围 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五里山港 海洋保护 区 | 官渡园区西面紧邻 | 东至 110°27′31″E，西至 110°19′44″E，南至 21°20′59″N，北至 21°27′32″N，面积 2094公顷，岸线长度 77215m。 | 五里山港海洋保护区海洋环境保护要求： - 保护五里山港红树林； - 严格控制养殖自身污染和水体营养化，防治外来物种入侵； 3）加强渔港环境污染治理，生产废水、生活污水须达标排海； 4）加强保护区海洋生态环境监测； 5） 执行海水水质二类标准、海洋沉积物质 量一类标准和海洋生物质量一类标准。 根据湛江国家级红树林保护区区划，周边主要由黄略（坑尾+平石+南亭）和良垌镇（山心+六寿+湍流+新华）两个小保护区。 |
| 2 | 甘村水库 饮用水源 保护区 | 龙头园区东面30m | 一级保护区：水库全部水域，水库正常水位线向陆纵深100 米的陆域。 | 地表集中式饮用水源，Ⅱ类水质 |
|  |  |  | 二级保护区：水库正常水位线向陆纵深 1000 米，除一级保护区外的陆域。 | 水源涵养 |
| 3 | 龙王湾特 殊利用区 | 龙头园区南面2.3km | 东至 110°30′19″E，西至110°26′06″E，南至 21°17′02″N，北至 21°20′14″N | 海域使用管理：1）相适宜的海域使用类型为特殊用海； - 有限保障军事用海需求； - 按照相关法律、法规进行管理。海洋环境保护：海水水质、海洋沉积物质量和海洋生物质量等维持现状。 |
| 4 | 南三岛鲎 类自然保 护区 | 龙头园区南面 约 17km | E110°37.3′N21°11.8′、 E110°38.9′N21°11.8′、 E110°37.5′N21°08.1′、 E110°35.4′N21°08.1′。 面积共 2185.5ha | 中国鲎、园尾鲎，市级保护区 |
| 5 | 南三岛风 景名胜区 | 龙头园区南面约 14km | 东至:110°37′58″ 西至:110°31′37″ 南至:21°05′22″ 北至:21°12′55″， 面积 475.0ha | 生态景观资源 |
| 6 | 湛江五里山港养殖 有限公司 | 官渡园区东南 面 2.98km | 9.407 公顷 | 水产养殖区 |
| 7 | 五里山港 红树林实 验区 | 官渡园区西北 面 50m | 416 公顷 | 国家级红树林保护区 |
| 8 | 东菊地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南面约 15.3km 龙头园区西南 面约 17.6km | 中心经纬度：110°21.680' E、21°15.463'N，保护区 控制半径 70米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 9 | 屋山地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南面约 18.4km 龙头园区西南 面约 6.8km | 中心经纬度：110° 23.279'E、21° 13.661'N，保护区控制半径 100 米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 10 | 客路地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南面约 27.9km 龙头园区西南 面约 6.9km | 中心经纬度：110° 20.244'E、21° 8.730'N， 保护区控制半径 130 米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 11 | 祝美地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南面约 28.5km 龙头园区西南面约 27.8km | 中心经纬度：110° 19.704'E、21°8.518'N，保护区控制半径 120 米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 12 | 司马地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南面约 29.5km 龙头园区西南 面约 29.0km | 中心经纬度：110° 19.144'E、21° 8.122'N，保护区控制半径 105 米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 13 | 沙沟地下 水饮用水 一级水源 保护区 | 官渡园区西南 面约 29.8km 龙头园区西南 面约 28.2km | 中心经纬度：110° 20.385'E、21° 7.676'N，保护区控制半径 100 米 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |
| 14 | 坡头镇集 中式地下 饮用水水 源保护区 | 官渡园区东南 面约17.93km 龙头园区西南 面约 7.55km | 中心经纬度： 110.495859°E、 21.254711°N，保护区控 制半径 40 米，面积 5024m2 | 地下水饮用水源，Ⅲ类地下水质量标准 |

表2.3-5 园区与红树林距离一览表

| 园区 | 位置 | 核心区 | 实验区 1 | 实验区 2 | 实验区 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官渡园区 | 临时排污口 | 38.08km | 180m | 23.56km | 29.99km |
|  | 正式排污口 | 34.37km | 4.03km | 17.38km | 25.23km |
|  | 园区边界 | 37km | 50m | 21.55km | 28.79km |
| 龙头园区 | 排污口 | 32.73km | 14.06km | 9.26km | 22.37km |
|  | 园区边界 | 36.5km | 13.8km | 11.62km | 25.92km |

# 第 3 章 环境质量现状分析

## 3.1 地表水水环境质量现状与评价

### 3.1.1 水环境功能区划分

根据《关于湛江市官渡工业园污水处理厂日处理污水 10000 吨建设项目环境影响报告书的批复》（湛环建[2013]165 号），十二五期间，临时（近期）排放口位于五里山港沈海高速石门大桥以北约 730m、官渡工业园污水处理厂西侧海岸处；十三五，正式（远 期）排污口位于五里山港坭尾咀附近海域，临近湛江港。

根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府函[1999]68号）、《关于对湛江市近岸海域环境功能区划意见的函》（粤环函[2007]551 号）和《湛江市环境保护规划（2006-2020 年）》，五里山港属于三类功能区。龙头园区西侧紧邻上车水库及麻皮河，现状功能主要为农用灌溉，汇入龙王湾特殊利用区，根据《关于广州花都（坡头）产业转移工业园规划环境影响评价地表水及声环境评价执行标准的批复》（湛坡府函[2014]11号），上车水库及麻皮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。龙王湾根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府函 [1999]68号）和《关于对湛江市近岸海域环境功能区划意见的函》（粤环函[2007]551号）， 龙王湾属于三类功能区，其水质目标执行《海水水质标准(GB3097-1997)》三类标准。

### 3.1.2 园区水环境质量达标状况分析

湛江市国控、省控地表水常规监测断面中，共有6个交界断面，其中2个为桂—粤跨省交界断面（九洲江山角、石角），4个为茂-湛跨市交界断面（鉴江江口门、袂花江塘口、小东江石碧、秦村河茂湛交界）。2023年，2个桂—粤交界断面（九洲江山角、石角）水质类别均Ⅲ类，水质状况均为良好。4个为茂-湛交界断面中，鉴江江口门、袂花江塘口、秦村河茂湛交界断面水质类别均为Ⅲ类，小东江石碧断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染。

与上年同期相比，秦村河茂湛交界断面水质状况有所好转，水质了类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类；九洲江山角、鉴江江口门、袂花江塘口断面水质状况均有所下降，水质类别均由Ⅱ类下降为Ⅲ类；九洲江石角、小东江石碧断面水质状况无明显变化。

湛江市有国家地表水考核点位7个，分别为鉴江黄坡断面、博茂减洪河黄竹尾水闸断面、九洲江排里断面、九洲江营仔断面、南渡河南渡河桥断面、雷州青年运河赤坎水厂（塘口取水口）断面及鹤地水库渠首点位。2023年湛江市7个国家地表水考核点水质优良比例（Ⅰ-Ⅲ）为100%，无劣Ⅴ类点位；点位考核目标达标率为100%。

与上年相比，黄坡断面水质状况有所好转；黄竹尾水闸、渠首、排里、南渡河桥、赤坎水厂（塘口取水口）断面水质状况保持稳定。水质优良（Ⅰ-Ⅲ）比例、水质达标率同比均保持不变。

湛江市有省级地表水考核点位12个，分别为遂溪河罗屋田、大水桥河文部村、湖光岩湖、大水桥水库、长青水库（以岭背下、仙人域点位的平均值评价）及7个国考点位。

2023年，湛江市12个省级地表水考核点位水质优良比例为83.3%，无劣Ⅴ类断面，达到当年“优良比例为83.3%，劣Ⅴ类水体比例为0%”的考核目标，未达优良点位委罗屋田断面及长青水库；11个省考断面均达到当年断面水质目标，点位考核目标达标率为91.7%，超标点位为罗屋田断面。遂溪河罗屋田断面年均水质类别为Ⅳ类，未达Ⅲ类考核目标，主要超标项目为溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、总磷。

与上年相比，黄坡断面、长青水库（以岭背下、仙人域点位的平均值评价）水质状况均有所好转，其中，黄坡断面水质类别由Ⅲ类好转为Ⅱ类，长青水库水质类别由Ⅴ类好转为Ⅳ类；文部村断面、大水桥水库水质状况均有所下降，水质类别均有Ⅱ类下降为Ⅲ类；黄竹尾水闸、渠首、排里、营仔、南渡河桥、罗屋田、赤坎水厂（塘口取水口）、湖光岩湖水质状况均无明显变化。水质优良（Ⅰ-Ⅲ）比例及水质达标率均保持不变。

2023年全市3个开展常规监测的入海河口断面，其中鉴江黄坡断面的水质类别为Ⅱ类，水质状况优；博茂减洪河黄竹尾水闸断面、九洲江营仔断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况均为良好。

与上年相比，鉴江黄坡断面水质状况有所好转，博茂减洪河黄竹尾水闸断面、九洲江营仔断面水质状况均无明显变化。

2023年，我市近岸海域海水水质监测点位34个。采用点位法，全年分别于春季、夏季和秋季开展三次监测。

采用面积法评价，春季一类海水面积占比76.4% ，二类占比15.0%，三类占比3.8%，四类占比2.4%，劣四类占比2.4%，优良（一、二类）面积占比为91.4%；夏季一类海水面积占比78.0% ，二类占比20.5%，三类占比0.0%，四类占比1.2%，劣四类占比0.3%，优良（一、二类）面积占比为98.5%；秋季一类海水面积占比64.1% ，二类占比33.4%，三类占比2.2%，四类占比0.3%，劣四类占比0.0%，优良（一、二类）面积占比为97.5%。全年平均优良面积比例为95.8%，非优良点位主要分布在湛江港、雷州湾和鉴江河口。

与上年相比，全年平均优良面积比例上升了2.7个百分点，水质状况总体保持稳定。

### 3.1.3 园区及周边水环境质量现状及问题分析

遂溪河罗屋田桥断面水质状况均为轻度污染。

## 3.2 环境空气质量现状与评价

### 3.2.1 基本污染物环境环境质量现状和达标分析

2023年，湛江市空气质量为优的天数有229天，良的天数126天，轻度污染天数10天，优良率97.3%。

二氧化硫、二氧化氮年浓度值分别为8μg/m3、12μg/m3，PM10年浓度值为33μg/m3，一氧化碳（24小时平均）全年第95百分位数浓度值为0.8 mg/m3，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准限值；PM2.5年浓度值为20μg/m3，臭氧（日最大8小时平均）全年第90百分位数为130ug/m3，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

### 3.2.2 园区及周边大气环境质量现状及问题分析

与2022年相比，城市空气质量保持稳定，级别水平不变。通过空气污染指数分析显示，全年影响城市空气质量的首要污染物是臭氧，其次为PM2.5。

## 3.3 声环境质量现状分析

### 3.3.1 声环境功能区划

根据《关于广州花都（坡头）产业转移工业园规划环境影响评价地表水及声环境评价执行标准的批复》（湛坡府函[2014]11号），园区内声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，其中商业居住区执行2类标准，工业、仓储用地区执行3类标准，交通干线两侧一定距离范围执行4a类标准。

### 3.3.2 声环境质量评价

根据湛江市生态环境局官方网站公布的《湛江市环境质量年报简报（2023年）》监测数据，湛江市共有198个区域环境噪声监测点位。2023年开展昼夜区域环境噪声监测（夜间区域环境噪声每5年开展1次监测），市区昼间区域环境噪声等效声级为54.4dB（A），符合《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中城市区域环境噪声总体水平等级划分中昼间二级标准，声环境质量处于“较好”级别。与上年相比，昼间等效声级下降了1.3 dB（A），区域声环境质量状况变化不大。

2023年，市区夜间区域环境噪声等效声级为48.8 dB（A），符合《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中城市区域环境噪声总体水平等级划分中夜间三级标准，声环境质量处于“一般”级别。与2018年相比，夜间等效声级不变，区域声环境质量变化不大。

湛江市共有82个道路环境噪声监测点位。2023年开展昼间及夜间道路交通噪声监测（夜间道路交通噪声每5年开展1次监测）,2023年市区昼间道路环境噪声等效声级为69.5dB（A），符合《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中道路交通噪声强度等级等级划分中昼间二级标准，声环境质量处于“较好”级别。与上年相比，昼间等效声级上升了0.8 dB（A），昼间道路交通噪声质量变化不大。

2023年，市区夜间道路交通噪声等效声级为63.5dB（A），符合《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中道路交通噪声强度等级划分中夜间四级标准，声环境质量处于“较差”级别。与2018年相比，夜间等效声级上升了3.7 dB（A），夜间道路交通噪声质量状况变差。

# 第 4 章 污染源现状调查与评价

## 4.1 工业企业数量及行业分布情况

### 4.1.1 区域分布情况

2014年园区环评时期官渡园区有建成投产企业36家，在建和筹建企业9家；龙头园区有建成试产企业2家，筹建企业6家，合计50家。经过9年的发展，截止2023年底，期间新引入园企业共有132家，现有生产企业共89家,其中物流、通讯服务类企业13家。

表4-1 坡头区科技产业园生产企业排污一览表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 水污染物 | 大气污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市搏信钢化玻璃有限公司 | 钢化玻璃 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物 |
| 2 | 湛江市五星电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 3 | 湛江旭骏水产有限公司 | 水产加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 氨、硫化氢 |
| 4 | 湛江金帆渔业用品制造有限公司 | 渔业用品 | COD、BOD5、NH3-N | VOCS |
| 5 | 湛江市博泰生物科技有限公司 | 生物肥料 | COD、BOD5、NH3-N | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 6 | 湛江思味特食品有限公司 | 食品加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物 |
| 7 | 湛江市嘉俊有限公司 | — | —— | 颗粒物 |
| 8 | 湛江市中诚电热材料有限公司 | 电热材料 | COD、BOD5、NH3-N | VOCS |
| 9 | 广东金海润生物科技有限公司 | 生物肥料 | COD、BOD5、NH3-N | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 10 | 湛江市湛通工业气体有限公司 | 工业气体 | COD、BOD5、NH3-N | 颗粒物 |
| 11 | 湛江市永康化工原料有限公司 | 化工原料 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、 | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 12 | 广东粤佳饲料有限公司 | 饲料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 13 | 湛江粤海预混料科技有限公司 | — | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物 |
| 14 | 湛江粤海包装材料有限公司 | 包装材料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、颗粒物 |
| 15 | 湛江粤海水产生物有限公司 | 水产加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 氨、硫化氢 |
| 16 | 湛江市海荣饲料有限公司 | 饲料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 17 | 广东粤海生物科技有限公司 | 生物添加剂 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 18 | 湛江冠城建筑材料有限公司 | 建材 | COD、BOD5、NH3-N、SS | SO2、NOx、氟化物、烟尘、粉尘 |
| 19 | 湛江市鸿智电器有限公司 | 电器业 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 20 | 湛江市富顺电器有限公司 | 电器业 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 21 | 湛江市河山机器有限公司 | 机械设备 | COD、BOD5、NH3-N | 粉尘 |
| 22 | 湛江鑫大昌粉末涂料 | 涂料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 23 | 湛江市伟达机械实业有限公司 | 机械设备 | COD、BOD5、NH3-N | 粉尘 |
| 24 | 湛江市江南塑料有限公司 | 塑料制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 25 | 广东蜜宝电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 26 | 湛江市南方饼业有限公司 | 食品加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 27 | 湛江市长盛有色金属有限公司 | 金属制品 | COD、BOD5、NH3-N、石油类 | 粉尘 |
| 28 | 湛江市绿品园饮料有限公司 | 食品饮料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx |
| 29 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 新能源材料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 30 | 湛江市巾帼仓储有限公司 | 仓储 | COD、BOD5、NH3-N、TP | 粉尘 |
| 31 | 广东强力集团湛江生活电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 32 | 湛江市裕达泡沫制品有限公司 | 泡沫制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 33 | 湛江中青海洋水产有限公司 | 水产加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 氨、硫化氢 |
| 34 | 广东粤亚塑料制品有限公司 | 塑料制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 35 | 广东绿百多生物科技有限公司 | 生物添加剂 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 36 | 湛江市澳华水产饲料有限公司 | 饲料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 37 | 广东民大华威饼业有限公司 | 饼干食品加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 38 | 湛江市拓新糖业设备有限公司 | 糖业设备 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 39 | 湛江市森乐木业有限公司 | 木材加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 40 | 湛江市永文腊味食品有限公司 | 食品加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 41 | 博尚生技实业（湛江）有限公司 | 饲料加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 42 | 湛江市新诺饮料设备制造有限公司 | 饮料设备 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、粉尘 |
| 43 | 湛江鑫星金属制品有限公司 | 金属制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 44 | 广东中恒人防有限公司 | — | — | — |
| 45 | 湛江高压电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类 | VOCS、粉尘 |
| 46 | 麦王照明电器（湛江）有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 47 | 湛江市鸿辉彩色印刷有限公司 | 印刷制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物、VOCS |
| 48 | 湛江市新城建材有限公司 | 建材 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物 |
| 49 | 广东扬帆网业有限公司 | 纺织业 | COD、BOD5、NH3-N | VOCS |
| 50 | 湛江欢乐家实业有限公司 | 饮料 | COD、BOD5、NH3-N | 颗粒物 |
| 51 | 广东好用电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 52 | 湛江市富宝水产有限公司 | 水产加工 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 氨、硫化氢 |
| 53 | 湛江东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 防水瓷砖胶 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 54 | 湛江市诚骏电器有限公司 | 家用电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类 | VOCS、粉尘 |
| 55 | 广东智造铝模科技有限公司 | 铝模加工 | COD、BOD5、NH3-N、石油类 | VOCS、粉尘 |
| 56 | 湛江市强晟混凝土有限公司 | 混凝土 | SS | 粉尘 |
| 57 | 湛江市永盈科技有限公司 | 饲料原料生产 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢 |
| 58 | 湛江市坡头区宝聚表面技术有限公司 | 生产乙酸钠 | — | — |
| 59 | 湛江广电汇电机维修有限公司 | 设备维修 | — | — |
| 60 | 湛江市碧坚建筑材料有限公司 | 水泥集装房 | SS | 烟尘、粉尘 |
| 61 | 广东晟信仪表电气有限公司 | 流量仪表制造及检测 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、粉尘 |
| 62 | 广东绮恒医疗器械科技有限公司 | 服饰业 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、粉尘 |
| 63 | 广东瑞澳生物科技有限公司 | 饲料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 64 | 广东安洋生物科技有限公司 | 饲料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 65 | 湛江市家用电器有限公司 | 电器 | COD、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐、Zn | VOCS |
| 66 | 湛江市金合丰包装制品有限公司 | 金属包装 | — | VOCS |
| 67 | 广东新宏基信息技术有限公司 | 专业仪表 | COD、BOD5、NH3-N | VOCS |
| 68 | 湛江市华星包装印刷有限公司 | 包装 | — | 颗粒物、VOCS |
| 69 | 广东海旋动保科技有限公司 | 有机肥料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 70 | 湛江鸿鑫印刷有限公司 | 印刷 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 颗粒物、VOCS |
| 71 | 湛江市旭彤包装材料科技有限公司 | 包装材料 | COD、BOD5、NH3-N、SS | VOCS、颗粒物 |
| 72 | 湛江市欧美嘉建筑工程有限公司 | 泡沫制品 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 |
| 73 | 湛江艾慕量肤科技有限公司 | 医学美容仪 | — | — |

### 4.1.2 行业分布情况

园区工业企业数量较多的行业分别为家用电器制造业（11家），占企业总数的12.35%；水产饲料及加工（9家），占企业总数的 10.11%；其他非金属制品业（40家），占企业总数的44.94%。

从行业分布来看，工业园区发展官渡园区（以家用电器及水产饲料加工为主）、龙头园区（以机械制造、家用电器产业为主）。与产业发展目标为将产业转移园发展成为以家用电器、机械制造为主，兼顾新能源材料、汽车配件等的产业转移承载园区，形成集工业、商业、配套服务于一体的布局合理、安全便捷、基础设施完善、生态环境和景观环境良好的现代化产业园一致。

## 4.2 污染物产排情况分析

### 4.2.1 涉废水污染物产排情况

根据调查统计，工业园区共有38家涉水企业。

园区已建工业企业废水排放总量为 1124634.76t/a，其中生活污水排放量为251815t/a，折689.9t/d；生产废水排放量为 872819.76t/a，折 2909.4t/d； COD 排放量 168.695t/a，BOD5 排放量 56.232 t/a，NH3-N 排放量 16.870t/a，石油类 排放量0.0834t/a ，磷酸盐排放量0.072t/a，氟化物排放量为0.132t/a，Zn 排放量 0.111t/a  。

园区内部村庄居民共 497人，根据《广东省用水定额（试行）》，村庄居民人均日用水量按 150L/人·d-1 计算，污水排放系数取 90%，则园区目前内部村庄居民生活污水产生量为 67.10t/d（合 24491.5t/a）。按 COD 浓度 250mg/L，BOD5 浓度 130 mg/L，SS 浓度 150 mg/L，NH3-N 浓度 25mg/L 计算，园区内目前居民生活源 COD 产生量为 6.12t/a，BOD5 产生量为 3.18t/a，SS 产生量为 3.67t/a，NH3-N 产生量为 0.61t/a。

### 4.2.2 涉废气污染物产排情况

根据调查统计，工业园区共有25家涉气企业。园区现状烟尘排放量为15.072 t/a，SO2 排放量为41.314t/a，NOx 排放量为24.06t/a，粉尘排放量3.06t/a，氨排放量为3.63 t/a，H2S 排放量为0.005t/a，苯排放量为1.82t/a，甲苯排放量为1.58t/a。

### 4.2.3 固体废物产生及处理处置情况

根据调查统计，工业园区固体废物主要来源于工业固废及生活垃圾。一般工业固废产生量为17670.7t/a，危险废物产生量约为207.3t/a，生活垃圾产生量为1663.92t/a。

## 4.3 小结

由上述分析可知，工业园区工业企业以家用电器制造业、水产饲料加工、金属制品业以及塑料制品业为主。

从污染物排放情况来看，工业园区内工业企业涉气企业较多，污染物以烟尘、二氧化硫、氮氧化物为主要污染物，其中水产加工、塑料制品业及饲料加工业排放量烟尘、二氧化硫、氮氧化物占比较大；涉水企业污染物排放量主要集中在水产加工、新能源及饲料加工业，这些废水占比为园区污水处理厂处理废水的70%。

# 第 5 章 园区环境风险管理现状评估

## 5.1 园区应急预案编制情况

据调研，园区内较大及一般环境风险企业共 21家，无重大等级环境风险企业，园区内企业环境应急预案备案率达到80%以上。

园区内企业主要风险情况基本类似，最大可信事故情景主要风险 为火灾、爆炸次生环境污染、事故性排水、废气泄漏、生产废气事故 性排放、危险化学品泄漏和环保设施事故及溢流事故造成的环境污 染。

## 5.2 环境风险防范措施建设情况

目前，坡头科技产业园园区内以企业为单位进行突发环境事件应急预案的编制与备案。

近年来，坡头区政府高度重视环境应急管理工作。以环境应急能力标准化建设创建工作为抓手，以提高区域环境风险防控能力和突发环境事件应急响应能力为目标，通过加大资金投入，强化装备建设，调整充实人员，增强人员培训，规范制度建设，完善业务管理，环境应急管理工作及能力建设得到显著提升。

# 第 6 章 园区环境状况与管理情况

## 6.1 园区环境管理制度建设情况

## 坡头区科技产业园管理委员会下设办公室、建设办、经济办3个内部机构。坡头区科技产业园管理委员会的主要职责是：（一）负责协调与农村、企业办理好用地手续;负责园区基础设施以及环境卫生、园林绿化等配套设施的建设；协助做好招商引资工作；为投资者办企业提供协调服务，协助投资者办理各种证照和手续职责。 （二）负责编制园区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划，报区政府审定, 组织实施园区产业发展和建设规划职责。（三）承担园区经济管理、产业培育等经济发展职责，负责工业园区内各项经济发展数据的统计调查、运行监测、分析等工作，协助相关职能部门开展园区内企业考核、项目技改审核、企业服务和综合性管理等工作。（四）负责管理园区内基础设施及卫生、文化公共事业职责。（五）负责园区内的企业安全生产管理、环境保护、综合治理、维稳和信访工作职责。（六）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（七）承担区委、区政府及上级交办的其他任务。

## 6.2 园区环境管理要求落实情况

### 6.2.1 园区规划环评开展情况

坡头区科技产业园管理委员会于 2014 年委托北京国环建邦环保科技有限公司编制了《广州花都（坡头）产业转移工业园环境影响报告书》，并报送原广东省环境保护厅审批，2014年 7月 28日，原广东省环境保护厅以（粤环审[2014]189 号）审查了该规划环境影响报告书。

### 6.2.2 原规划环评环境保护要求落实情况

对照（粤环审[2014]189 号），广州花都（坡头）产业转移工业园区对审批意见的落实情况见表6.2-1。

表 6.2-1  规划环评批文落实情况表

| 序号 | 批复意见 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善园区总体规划和环保规划，优化土地利用和产业布局。加强对园区内及周边村庄、学校、规划居住区等环境敏感点的保护，避免在其上风向或邻近区域布置废气或噪声排放量大的企业，并在企业和环境敏感点之间合理设置防护距离，确保敏感点环境功能不受影响。 | 园区内上风向或邻近区域无废气或噪声排放量大的企业，并在企业和环境敏感点之间合理设置防护距离，确保敏感点环境功能不受影响。 |
| 2 | 严格环境准入。入园项目应符合园区产业定位和国家、省产业政策，有效引进无污染或轻污染的项目，禁止引入电镀、鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。应满足清洁生产、节能减排和循环经济的要求，并采取先进治理措施控制污染物排放。 | 园区内部分企业已开展清洁生产审核工作，并通过验收。现有企业无电镀、印染、鞣革、造纸等水污染物排放量大和排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 |
| 3 | 按“雨污分流、清污分流、中水回用”的原则，优化设置给排水、回用水系统，加快集中污水处理厂及配套纳污管网建设。园区2个片区产生废水经预处理后分别排入各自配套的集中污水处理厂处理后尽可能回用于绿化、道路冲洗等环节，确需外排的应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者。官渡园区外排生产废水、生活污水总量控制在4251吨/日以内。为进一步降低水环境影响，官渡园区集中污水处理厂尾水排放，近期、远期均采用“五里山港坭尾咀附近海域”排污口方案。 | 官渡园区的废水均排入官渡园区污水处理厂。湛江市官渡园区污水处理厂于2013年建设，设计日处理污水 10000m3/d，已建成污水处理一期工程，日处理水量5000m3/d。 龙头园区的废水规划排入龙头园区污水处理厂。坡头区科技产业园龙头园区污水处理厂主体工程于2021年建成，设计日处理污水10000m3/d，现正投入试运行。目前龙头园区涉废水排放企业少。 |
| 4 | 落实园区初期雨水收集 、处理措施 ，做好企业 、污水处理厂等的地面防渗措施 ，防止污染土壤 、地下水。应确保园 区开发及排污不对周围广东湛江红树林国家级自然保护 区、五里山港海洋生态系统保护区 、甘村水库等敏感点的环境功能造成影响 。 | 园区已落实初期雨水收集 、处理措施 ，做好企业 、污水处理厂等的地面防渗措施。 |
| 5 | 园区能源结构应以电能 、天然气 、液化石油气等清洁能源为主。入园企业应采取有效废气收集 、处理措施 ，减少废气排放量 ，大 气污染物排放执行广东省 《 大气污染物排放限值》 ( DB44/27-2001 ） 或相应行业排放标准限值要求 。恶臭污染物排放执行 《恶臭污染物排放标准》 （ GB14554-93 ） 相应要求。 | 龙头园区纳入湛江市管道天然气系统考虑，官渡园区天然气源来自于两方面，一是来自于湛江市LNG站天然气。二是来自于国家天然气公司天然气。 |
| 6 | 合理布局 ，采用先进的 生产设备 ，并采取吸声 、隔声、 消声和减振等综合降噪措施 ，确保工业企业边界噪声符合 《工业 企业厂界环境噪声排放标准》 （ GB12348-2008 ） 相应声环境功能 区排放限值要求 ，环境敏感点 、交通干 线两侧一定距离内声环境分别符合 《声环境质量标准》 （ GB 3096-2008 ) 2 类 、4a 类声环境 功能 区要求。 | 园区内企业无高噪声企业，大部分企业设备噪声不高，经厂房阻隔后 ， 厂 界 噪 声 可 满 足 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（GB12348-2008）相应标准要求，个别高噪声设备则采取有针对性的隔声、消声和减振等措施进行降噪。 |
| 7 | 按照分类收集和综合利用的原则 ，落实固体废物的综合利用和处理处置措施 ，防止造成二次污染 。一般工业固体废物应立足于回收利用 ，不能利用的应按有关要求进行处置 。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定 ， 送有资质的单位处理处置 。 | 园区内各企业均对产生的固体废物按照性质进行分类储存，储存场所满足相应标准要求，危险废物也与有资质的单位签订了危险废物处置协议，由危险废物经营资质单位运走处理，园区管委会和生态环境局对危险废物的处置进行监督和跟踪，要求企业严格执行危险废物管理的有关规定 。 |
| 8 | 制定园区环境风险事故防范和应 急预案 ，建立健全企业 、 园区和市政三级事故应 急体系 ，落实有效的事故风险防范和应急措施 ，有效防范污染事故发生 ，并避免因发生事故对周围环境造成污染 ，确保环境安全 。污水处理厂应设置足够容 积的事故应 急池 ，并定期对排污管网进行监控，发现问题及时解决 。 | 园区内有环境风险的企业自行制定有环境风险应急预案并在环保部门备案，落实了企业的事故应急设施，如事故废水池和消防应急池等。工业园环境风险应急预案待编制。 截至 2023 年底，园区未发生过重大环境污染事故。 |
| 9 | 做好园区开发建设期环境保护工作 ，加强生态环境保 护 。落实施工废水 、废气、 固体废物 、噪声污染防治措施 ，防止扰民 。 | 园区建设和发展严格按照规划实施，未超边界开发，没对周边农田和山体等生态敏感目标产生直接影响。园区内的废水、废气和固体废弃物均采取了相应的治理措施，没有对周边农田造成污染。 |
| 10 | 设立园 区环境保护管理机构 ，建立环境管 理信息系 统， 健全环境管理档案 ，不断提高环境管理水平 。 | 园区管委会负责企业日常管理并提供各项服务，同时依托当地环保部门加强企业及园区环境管理工作，包括企业污染物排放监控、区域环境质量监测、监控等。下一步园区将继续强化园区企业环境管理工作，提高环境管理水平，健全企业环境管理档案和环境管理信息系统。 |
| 11 | 各类排污口应按规定进行规范化设置 ，并安装主要污染物在线监控系统 ，按当地环保部门的要求实施联网监控 。 | 园区内企业已按规范对排污口进行规范化设置，重点污染源安装有主要污染物在线监测系统，并与当地环保部门联网。 |
| 12 | 入园单个建设项目应按照国家和省建设项目环境保护管理的有关规定和要求 ，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度 ，落实污染防治和生态保护措施 。企业和园区污染治理设施竣工后 ，须按规定程序申请环境保护验收 ，经验收合格后方 可正式投入生产或者使用。 | 根据关于印发《广州花都（坡头）产业转移园现有企业存在的环境问题整改方案》的通知（湛坡府办发[2014]2 号文），对未批先建、未开展环保验收工作的 企业，督促其完成相关环保手续。全区的企业项目基本完成相关环保手续。 |

## 6.3 “三线一单”制定及落实审查意见情况

依据《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府[2021]30号）文件要求。本园区坡头区科技产业园属于环境重点管控单元（编码：ZH44080420020）。

表6.3-1  坡头区科技产业园重点管控单元（园区型）

| 管控维度 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 区域布局管控 | 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展食品、医药制造、电气机械器材、计算机及通讯、家用电器、机械制造、新能源材料、汽车配件等产业，优先引进无污染、轻污染行业项目。 |
|  | 1-2.【产业/禁止类】严格执行法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定，禁止引入国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为；禁止引入电镀、鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。 |
| 能源资源利用 | 2-1.【能源/限制类】入园企业应贯彻清洁生产要求，有行业清洁生产标准的新入园项目需达到国内清洁生产先进企业水平，其中“两高”行业项目须实施减污降碳协同控制，采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平；现有不符合要求的企业须通过整治提升满足清洁生产要求。 |
|  | 2-2.【水资源/限制类】严格控制地下水的开采，确保地下水水位不低于海平面或者咸水区域的地下水水位。 |
|  | 2-3.【能源/综合类】推进园区循环化改造，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。 |
| 污染物排放管控 | 3-1.【大气、水/限制类】官渡园区主要污染排放总量按规划环评批复控制在化学需氧量 46.5 吨/年、氨氮 5.8 吨/年、二氧化硫 7.5 吨/年、氮氧化物 72.5 吨/年以内；龙头园区主要污染排放总量按规划环评批复控制在化学需氧量 24.7 吨/年、氨氮 3.1 吨/年、二氧化硫 4.6 吨/年、氮氧化物 44.7 吨/年以内（后续根据规划修编环评或者跟踪评价进行动态调整）。 |
|  | 3-2.【大气、水/综合类】园区按要求定期开展规划跟踪评价、年度环境管理状况评估，加强环境质量及污染物排放管控。 |
|  | 3-3.【大气/限制类】深化医药制造、工业涂装等涉 VOCs 行业企业深度治理，督促指导企业开展无组织排放环节排查；VOCs 重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理措施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。 |
|  | 3-4.【大气/限制类】车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 |
|  | 3-5.【水/综合类】实施农副食品加工、化学原料和化学品制造等行业企业清洁化改造。 |
|  | 3-6.【水/综合类】加快龙头园区污水处理厂环保验收。 |
|  | 3-7.【水/限制类】向官渡园区污水处理厂等污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排入园区污水处理厂。 |
|  | 3-8.【土壤/综合类】加强对尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。 |
| 环境风险防控 | 4-1.【土壤/综合类】重点监管单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 |
|  | 4-2.【风险/综合类】强化区域环境风险联防联控，建立企业、园区、区域三级联动环境风险防控体系，定期开展有毒有害气体监测和环境安全隐患排查，落实环境风险应急预案。 |
|  | 4-3.【风险/综合类】园区设置必要的环境防护距离或隔离带，降低对周边敏感点的环境影响，确保环境安全。 |

结合规划环评及《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府[2021]30号）相关文件对园区落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的要求，对园区在产业发展、空间管控、污染物总量管控方面提出具体要求，旨在以“三线”框住园区空间利用格局和开发强度，用“一单”规范园区开发行为，将园区生态环保的规矩立在前面，为园区规划环评、企业和项目环评等工作提供基础支撑。2023年，园区（含带动发展的产业集聚地）项目开发严格遵照执行“三线一单”，园区（含带动发展的产业集聚地）未有违规情况发生。

## 6.4 基础设施建设及运行情况分析

### 6.4.1 污水治理厂建设和运行情况

官渡园区的废水均排入官渡园区污水处理厂。官渡园区污水处理厂由坡头区科技产业园管理委员会投资建设，2017年12月27日正式投产。厂区占地面积13332平方米，设计处理规模为10000吨/日，该项目分两期建设，目前已经建成第一期，处理规模为5000吨/天。厂内采用“A/A/O+A/O+反硝化深床滤池”工艺，经处理后排放的污水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准较严者。污水处理厂的尾水排入五里海港。

龙头园区的废水排入龙头园区污水处理厂。龙头园区在园区南侧修建一座污水处理厂，污水处理设计规模为10000吨/日，工业废水及生活污水采用 “A2/O 氧化沟 ” 处理，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）一级标准的 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇污水处理厂一级标准（第二时段）较严者，排到龙王湾。目前，已建成污水处理厂主体工程、排水管网，现在投入试运行。

### 6.4.2大气污染治理设施建设和运行情况

根据调查情况分析，园区内未配套统一的大气污染治理设施，工业园区内各个企业的废气以自行治理为主，各企业根据排放情况，按国家相关法律法规及环评的要求建设工艺废气治理设施，确保达标排放。环保部门建立跟踪检查管理机制。

### 6.4.3 固废及危废处理处置和管理情况

园区已初步形成了固废的收集、运输及处理系统，现状各企业产生的各固体废物均已得到了相应的处理处置：对于一般工业固废中能利用的部分由企业自身或外委单位回收利用，不可回收的部分交由环卫部门进行处理处置；对于产生的危险废物交由具有处理资质的危废处理单位进行处理，符合《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》等相关文件的要求；对于生活垃圾亦交由环卫部门进行处理处置。

### 6.4.4 基础设施建设情况

1、供电情况

官渡园区由220kv 坡头变电站和110kv 官渡变电站供电。龙头园区西北侧有现状110KV 变电站龙头变电站（50MVA） 一座，可供本区使用，不足部分用电由220kV 坡头变电站转供。

- 天然气情况

龙头园区纳入湛江市管道天然气系统考虑，官渡园区天然气源来自于两方面，一是来自于湛江市 LNG 站天然气。二是来自于国家天然气公司天然气。

- 供水情况

官渡园区由福民自来水厂为园区提供工业用水。龙头园区由福民水厂供水，不再新建水厂。现有供水能力满足官渡园区及龙头园区建设和发展的需要。

## 6.5 环境管理与监测计划

### 6.5.1 环境保护管理计划

（1） 园区环境管理体系构建

1、实行严格的项目准入制度

在引进项目时，严格把好“技术含量高”和“环境友好”关，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响。对不符合国家产业政策和产业发展方向的项目一律不引进。严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。

2、环境信息公开，引导公众参与

建立信息公开制度，明确环境信息公开的内容、形式，主动进行环境信息公开。

信息公开与公众参与是在企业、政府、公众之间就环境问题建立友好伙伴关系的重要环境管理手段。园区内设生态环境部门定期（如年度）编制园区的环境状况报告书，通过相关媒体或多种形式及时将园区内环境信息向社会公布，充分尊重公众的环境知情权，鼓励公众参与、监督园区的环境管理。在实施信息公开的基础上，提高公众环境意识，收集公众对园区环境、企业环境行为等各方面的反馈意见，在环境管理、政策制定时重视公众的意见和要求，保证园区走可持续发展的道路。

3、建立环境风险管理体系

根据产业定位及入园建设项目的特点，识别园区可能存在的环境风险因素，分析可能发生的突发性事件，如环境污染处理设施局部出现故障，或涉及有毒有害和易燃易爆物质的企业等。根据相关风险管理规定，分析突发性事故状态下，污染物排放的环节、历时与强度，对园区周围的大气和水环境的影响进行分析，并组织编制园区环境风险应急预案，从工程设计过程、管理制度及善后处理、处置等方面提出事故的预防措施和处理对策。

4、引进清洁生产落实制度

对于入园企业实行清洁生产落实制度。企业实施清洁生产审核旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效率地利用资源（原辅料、水、能源等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的。

5、建立环境监控体系

为了实现园区环境保护目标，园区需建立有效的环境监控体系。该体系的主要功能为监测园区环境质量的变化；判断生产活动对环境的影响范围和程度；确定园区环境污染控制对策的效果；为新入园区在建企业的环境影响预测提供基础资料；为园区的环境管理部门收集环境信息；为园区发展，加强环保管理提供参考资料，园区环境监测体系应委托当地有资质的环境监测机构实现。

6、制定环保管理办法，对存在环境问题的现有企业提出整改要求

为确保园区的可持续发展，建议园区生态环境部门根据国家和省现行的环保法律法规、政策、制度，结合开发区实际情况及未来发展趋势，制定适合园区经济发展和环境管理需要的“管理办法”，对入园企业提出严格限制要求，规范企业在保护环境、防治污染等方面的行为。对现有存在环境问题的企业制定切实可行的整改措施和要求。

### 6.5.2 监测计划

（1） 制定的目的

为了实现园区环境目标，园区需要建立有效的环境监测体系，主要功能是监测生产过程环境因素的变化以及污染物的排放活动，判断其对环境的影响范围和程度，为园区的进一步开发，加强园区环境保护和管理提供可靠的适时资料。

（2） 环境监测要求

1、环境监测工作应包括各类污染源强（企业主要排污口）与环境质量（居住区等敏感点、厂区、办公地）两部分内容，对水、气、声、固废等方面进行监控。

2、注重监测数据的完整性和准确性，建立环保档案，搞好数据积累工作。监测结果需定期向有关部门上报；发现问题及时反映，并积极协助解决。

3、对园区内企业环境治理工程设施的运行状态与处理效果进行管理与监控。

4、环境监测人员需具有全套操作规则和岗位责任制。包括定期监测、安全检查、事故安全检查、事故预防措施、风险应急计划等。

### 6.5.3 环境监测方案

根据入园企业污染物排放特点，园区管委会应督促和监管入园企业结合《排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南》（HJ985—2018）等文件要求制定自行监测方案，并敦促企业实施到位。协助上级环境执法部门对园区企业污染源情况以及各类污染治理设施的运转状况进行定期或不定期的监督性监测，并安排专（兼）职人员对监测数据进行记录、整理、统计和分析。由于入园企业数量较多，本次评估提出的环境监测方案为园区管委会负责实施的监测，入园企业的自行监测则由管委会负责督促企业自行落实。

（1）废水监测计划

1、监测位置：官渡园区的官渡工业园污水处理厂的尾水排入五里山港。龙头园区的污水处理厂尾水排入龙王湾。

根据《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ 1083—2020），城镇污水处理厂废水排放主要监测指标及最低监测频次见下表。

表6.5-1  城镇污水处理厂废水排放主要监测指标及最低监测频次

2、事故性排放监测

当发生事故排放时，应严格监控，及时监测。事故污染源及在排污口下游河段或地下水必须增加监测断面，视入河污染物排放和持续时间，加密监测次数，做到连续监测，直至事故性排放消除，恢复正常排放为止。

（2）废气监测计划

1、有组织排放

园区内重点企业的污染源进行监测。

监测项目：SO2、NO2、TSP 等，具体监测指标、监测频次以企业排放特点而定。园区生态环境部门协调上级环境执法部门对企业污染源情况以及各类污染治理设施的运转状况进行定期或不定期的监督性监测。

监测频率：重点排污单位主要排放口主要指标每季度一次，其余半年一次；非重点排污单位主要排放口主要指标每半年一次，其余一年一次。

2、无组织排放

存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准执行。此外，需根据采样当天风向对近距离敏感点以及在园区内部的环境敏感点的监测。监测频率：一年一次。

（3）噪声监测计划

园区企业厂界环境噪声自行监测频次每个季度 1 次，监测时段昼间和夜间各1 次，此外管委会应对园区周边敏感点进行噪声监测，监测频率应为 1 年 1 次。园区企业厂界环境噪声执行排放标准及限值见下表。

表 6.5-2  园区环境噪声排放标准及限值一览表

| 执行标准名称 | 监测位置 | 监测频率 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准 | 厂界 | 1次/1年，监测2天 | 65dB（A） | 55dB（A） |
| 《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 2 类标准 | 敏感点 | 1次/1年，监测2天 | 60dB（A） | 50dB（A） |

### 6.5.4 产业园排污口设置规范化建议

排放口规范化整治是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容，它能有效地促进排污单位加强管理和污染治理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化。

1、排放口规范化设置情况

合理设置污水排放口：按相关污染源监测技术规范设置采样点，如园区总排放口、企业总排放口、排放一类污染物的车间排放口、污水处理设施的进水和出水等。

废气排放口管理：有组织排放的废气排放筒应设置便于采样、监测的采用口，采用口设置应该按大气污染源监测技术相关规范要求，如锅炉除尘器进出口等；

无组织排放有毒有害气体的应该加装引发装置，进行收集、处理，并设置采样点。

固定噪声源：按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

2、 排放口整治及规范化管理

应如实向上级生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况，各类污染物排放口必须规范化。建设单位应在各排放口竖立或挂上排放口标志牌，并认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标致登记证》的有关内容，由区级以上生态环保主管部门签发登记证。建设单位可分别按以下内容建立排放口管理的专门档案：

1、排放口性质与编号；

2、排放口位置；

3、排放主要污染物的种类、数量、浓度；

4、排放去向；

5、立标情况；

6、设施运行情况及整改意见。

7、园区生活污水排放口、废水回用口设置应便于监控、采样，监测的采样口和采样平台，并接入上级生态环境主管部门系统，附近设置环境保护标志。

8、由于园区企业有危险废物产生，要求企业设置固废贮存在室内，固体废物贮存（处置）场所在醒目处设置标志牌。

## 6.6 小结

园区内有明确开展规划环评的范围共计5.44km2，根据园区已有规划环评及批复，结合现场调研，目前工业园区积极推动园区的优化布局和产业结构调整，重点把好建设项目环境准入关，已落实原规划环评及审查意见中大部分要求，包括废水废气处理后排放，固体废物按要求处理处置，危险废物委外处理。

# 第 7 章 园区环境管理状况存在问题及优化建议

## 7.1 环境管理状况存在问题

### 7.1.1 园区主要环境问题及原因分析

1、水环境

园区及周边水体遂溪河罗屋田桥断面水质状况均为轻度污染。结合园区环境管理现状情况，可能有以下几点原因会影响水质：一是污水厂负荷率较低；二是雨污分流不彻底，部分区域为合流制或混流排水，降雨时造成污水厂进水浓度低、溢流污水对水体造成污染；三是河涌沿岸城乡生活污水、生活垃圾、农业污染等进入水体。第三个应该是主要原因，因为遂溪河罗屋田桥断面在园区排污口上游位置，园区排污口对其影响不大。

2、大气环境

工业园区大气环境与区域大气环境质量紧密相关，2023年园区大气环境质量保持稳定。环境空气质量问题的主要原因较为复杂，除受 工业污染源本身工业源影响之外，还与大区域环境空气质量、扩散条 件相关，同时在产城融合过程中，城市中的道路及非道路移动源、生 活源、扬尘等也会不同程度对园区大气环境质量产生影响。

3、声环境

2023年坡头区域环境噪声的昼间平均等效声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声限值二级标准要求，道路交通噪声的昼间平均等效声级达到二级标准要求。

### 7.1.2 园区环境管理存在问题及原因分析

1、园区内规划环评编制情况及规划环评落实情况

园区内有明确开展规划环评的范围共计5.44km2，基本上能够按照规划环评的要求落实相关环境管理工作。

2、园区污染治理设施建设情况

园区目前环境保护基础设施尚有需改进之处，完善园区雨污分流改造工作等。

### 7.1.3 园区环境风险存在问题及原因分析

1、部分园区及周边有敏感点分布

经现场踏勘,饮用水源保护区现状管理符合相关饮用水源保护区条例等相关规定。

2、园区环境风险以及应急管理工作

目前，工业园区内以企业为单位进行突发环境事件应急预案的编制与备案，园区总体环境应急主要依托镇街，从镇街层面进行环境风险防范措施建设。

## 7.2 优化建议

### 7.2.1 优化空间布局

1、按照“要素集聚，集约发展”的布局思路，根据工业园区主导 产业集群的空间需求特点，以集约用地原则进行工业园区内部组织与外部空间衔接，同时完善园区功能，使园区集生产制造、管理服务、商业配套、商务办公、综合服务等功能于一体。引进新建企业要充分考虑现有空间布局，重点发展高端装备制造、汽车零部件、新材料等产业，形成空间集聚效应，以建立重点突出、统筹发展的产业集聚模式。

2、按照“高效衔接，多元整合”的布局思路，为了使同类型产业 集在一个区域内，根据集约化要求使相关上下游产业区相互接近，工业园区的物质空间流动更加便捷、更加合理，通过交通组织和物流贸易 中心的建设，进行园区内部组织与外部空间的衔接。

### 7.2.2 提高土地利用率

1、建立园区土地综合利用效率的标准体系

设立项目的单位土地面积投资、工业产值、工业增加值准入条件，不允许附加值低、技术含量低的产业项目入工业园区。对于已入园和已选址的项目，对其土地利用效率进行绩效考核，包括实际投资进度与强度,以及项目投产后的产出效率等，防止项目划定土地后，基本不投入、坐等投资等现象。项目建成竣工后，联合有关部门按照前期上报的投资额进行验收审核。

2、加强对闲置土地的清理

按照国土资源部2012年修订的《闲置土地处置办法》中有关闲置土地的办法，对于闲置2年以上的土地予以回收，重新安排使用。配合协助区国土执法部门跟进违法用地以及批而未供、供而未用、疑似闲置土地等情况的梳理、排查、处理等工作。

### 7.2.3 严格执行产业准入制度，优化园区产业布局

1、严格执行行业准入原则，把好企业入园关

园区应以发展国家核准的主导产业为主，不得引入电镀、印染、鞣革、造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污 染物的项目，入园企业工业用水重复利用率应达到 80%以上。同时， 应加大对已开发区域和现有入园企业环保问题的整治力度，提高清洁 生产水平，引导园区产业结构优化升级，对不符合开发区产业规划的 企业，应限制或逐步调整出园区。

2、优化园区产业布局

根据主要交通干道将用地组织成“一轴两区”的规划结构，优化园区规划范围内布局，两区分别是：官渡园区（以家用电器为主）、龙头园区（以机械制造、家用电器产业为主）。

### 7.2.4 科学规划，落实园区管控要求

严格落实《广东省生态环境厅关于做好建设项目环评制度改革举 措落实工作的通知》（粤环函〔2020〕302 号）、《广东省生态环境 厅印发〈关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见〉的通知》（粤环发〔2019〕1 号）等相关文件精神，科学制定发展规划，依法开展规划环境影响评价，加强规划环评与项目环评联动，及时开展环境影响跟踪评价，并按时做好年度环境管理状况评估报告编制相关工作。

7.2.5逐步构建环境质量监测体系

建立园区大气、水、声环境质量监测机制，定期对园区及周边大 气、水、声环境质量状况及变化情况进行监控。积极开展园区土壤环 境质量调查和污染场地调查评价分析。

### 7.2.6 改善环境管理，提升环境质量

统筹区、镇、园区各级环境管理职能，明确各级生态环境部门对园区的环境保护监管责任，强化园区环境管理的组织协调能力，建立健全专人专管的联系机制，逐步形成完善的园区环境管理体制。

严格执行建设项目主要污染物排放总量前置审核制度，新建、改 建、扩建涉水建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。新建、 改扩建新增 VOCs 工业排放项目实施等量替代或减量替代。园区内优先使用清洁能源，家用电器、汽车零部件等企业应采取有效的有机废气等收集处理措施，减少工艺废气排放量，控制无组织排放。禁止向土壤排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。同时，园区应积极配合地方政府加快周边区域污水管网设施建设。

以“雨污分流、清污分流、中水回用”为原则设置给排水系统， 企业废水应分类收集、分质处理，达到国家、地方规定的间接排放标 准以及集中污水处理设施进水水质要求后，方可接入市政纳污管网。

7.2.7防控环境风险，加强应急管理

建设环境风险防控设施。构建企业、园区和生态环境部门三级环 境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力，开展环境风险预警预 报。产生恶臭污染物的行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并 安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。企业事故应 急池应逐步实现互连互通，并合理建设隔离带和绿化防护带。

加强应急保障能力建设。企业应按照相关规定制定突发环境事件 应急预案，落实环境风险防范措施。园区管理机构应定期开展环境风 险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环 境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境 事件应急处理能力。