坡头区龙头镇长兴村“6·4”高处坠落死亡事故调查报告

2022年6月4日17时许，坡头区龙头镇长兴村发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失66万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院439号令）第十九条、第二十二条规定，区政府依法成立龙头镇长兴村“6·4”高处坠落死亡事故调查组。事故调查组由区应急管理局、区纪委监委、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区城市管理和综合执法局、区公安分局、龙头镇人民政府、龙头派出所等单位人员组成，并聘请湛江市2名安全生产专家参与，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、查阅相关资料等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，总结事故教训，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

- （一）屋主基本情况

屋主陆飞，自建房所有人，男，39岁，初中文化，已婚，湛江市坡头区龙头镇长兴村人，住址在湛江市坡头区龙头镇长兴村7号，现租住在湛江市开发区海滨船厂北区37栋，工作职位是混凝土天泵车作业司机，车牌号粤GF9882，无挂靠企业。

（二）自建房基本情况

该所自建房未有农村宅基地建设规划许可证，2016年农历11月1日在原址旧屋进行拆旧建新，建筑方式主要通过自家人建筑，浇灌房子时则找临时施工队。今年以来，屋主陆飞因自身各种原因该自建房处于半停工状态，没有聘请施工单位也无聘请相关的施工作业人员，截止事故发生时该所自建房拆旧建新已历时5年多。目前在建第三层主体，三层未封顶，该自建房三楼柱和楼梯（两跑）搭设模板及支撑架，完成墙体砌筑，外墙搭设竹外脚手架，楼梯间搭设简易栏杆至三楼，正面安装一台简易提升吊杆。

（三）事故现场勘查情况

现场为自建房的一楼楼梯间地面，楼梯临边没有任何安全防护，三跑梯间井道约130cm×200cm，死者梁日银在三楼第1跑楼梯平台失稳坠落到楼梯间首层地面（高度约8.2m），该作业点符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第2.1.1的“在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业”，作业点属于高处作业。

- 事故发生经过及救援情况

- （一）事故发生的经过

- 2022年6月4日下午4点半左右，陆飞因混凝土天泵车还剩余料，则与随车人员梁日银将该余料拉回其自建房浇筑混凝土。随车人员梁日银没有经过陆飞的要求和指示下直接帮忙浇筑，在帮忙过程中梁日银没有佩戴安全帽和安全带等安全防护用品，下午5点左右在第三层第1跑楼梯平台操作泵车臂浇筑混凝土时，踩空坠落至一层地面，事发后屋主陆飞拨打120求救，然后叫其弟弟陆胜开车，陆飞和其妻子（李丽娜）一起护送伤者梁日银到坡头区人民医院进行抢救，17时20分梁日银被送至坡头区人民医院急诊科，经抢救无效于2022年6月4日19:47时宣布死亡。

- 事故应急处置情况

- 事故发生后，龙头镇人民政府应急管理办、综治维稳办、规划建设办、农业农村办及村委会干部赶赴现场并迅速开展人员抢救、现场勘查、维持秩序，协助派出所部门在现场维护现场秩序，疏导群众，做好舆论监控，通过镇各村（居）委会网格员对发布不实消息的情况进行跟进，防止舆论进一步扩大等工作。

- 事故善后处理情况

- 事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，要求全力做好死者家属安抚和善后工作；龙头镇司法所及时介入，组织双方协商调解。经协商，屋主陆飞和死者家属签订《湛江市坡头区诉前联调工作室调解协议 》（编号：〔2022〕粤0804民诉前调2866号），支付死者家属丧葬费、被抚养人生活费、死亡补偿费、精神赔偿费等总费用共66万元。目前，善后工作已全部妥善处理完毕，家属情绪稳定。

- 事故应急救援评估情况

- 事故发生后，当地镇政府相关部门能快速反应，及时启动《坡头区龙头镇生产安全事故应急预案》，迅速赶往现场，全力维护现场秩序，积极做好群众思想工作和死者家属安抚工作，努力稳控事态。各有关部门能较好地履行自身职责，善后工作有序开展，死者家属情绪稳定，没有造成次生性事故。

- 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

- （一）事故造成的人员伤亡情况

- 事故共造成1人死亡。死者梁日银，男，现年31岁，湛江市坡头区坡头镇民有村委会洪山村人，系陆飞学徒。

- （二）事故造成的直接经济损失

根据有关统计规定，事故造成直接经济损失66万元。

- 四、事故发生的原因和事故性质

- （一）事故发生的原因

1.直接原因

（1）死者梁日银在第三层第1跑楼梯平台操作泵车臂浇筑混凝土作业时，缺乏安全防范意识，对现场存在的安全隐患及如何进行施工作业没有经验，没有要求屋主陆飞对楼梯临边作安全防护。违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条之规定[1]。

- （2）屋主陆飞没有在施工现场搭设齐全有效的安全防护设施，不向施工作业人员提供安全防护用品，没有在各种临边、洞口部位设置任何安全防护设施，更没有检查验收，也没有将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，不履行业主主体的安全职责。违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.2、3.0.4、4.1.1、4.1.2条之规定[2]。

- 2、间接原因

- （1）施工现场临边、洞口、脚手架、物料提升机、临时用电防护不规范，缺少安全防护设施、安全警示标志，施工作业人员的安全意识不强。

- （2）作业人员不具备安全作业的基本知识也是这次事故发生的间接原因。

- （3）龙头镇泉井村委会在陆飞房屋长期建设过程中，且在龙头镇下达《违章建筑停建通知书》（坡龙建办〔2022〕11

- 号）后，未能及时阻止该房屋的继续施工建筑，未对该屋主发出任何警告或者引导性要求，未督促该房屋落实好安全防护措施，对该房屋监管不及时、不到位。

- （二）事故性质

- 陆飞建筑房屋未聘请相关企业（施工队），未签署劳动安全协议，无施工相对人主体。陆飞与梁日银虽无雇佣关系，属于个人行为，但根据国家安全生产监督管理总局《关于安全生产事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）第四部分“关于农村房屋建筑造成事故的认定”第2点“虽无建筑施工单位（包括无资质的施工队）承包，但是农民以支付劳动报酬（货币或者实物)或者相互之间以互助的形式请人进行新建、改建以及修缮房屋过程中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故”规定，经调查组认定：该事故为一般生产安全事故。

- 事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议

- （一）建议免予追究责任的人员（1人）

- 梁日银，屋主陆飞学徒，安全意识淡薄，对作业是否存在安全风险毫无防范，导致事故发生，但鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

- （二）建议给予安全警示约谈的人员（1人）

- 屋主陆飞没有在施工现场搭设齐全有效的安全防护设施，不向施工作业人员提供安全防护用品，没有在各种临边、洞口部位设置任何安全防护设施，不履行行业主体的安全职责。鉴于屋主陆飞与死者梁日银未签订劳务合同，不存在房屋建设的雇佣关系，未构成建筑施工主体，事故发生后，屋主陆飞积极抢救死者，处理死者善后工作，建议对屋主陆飞进行安全警示约谈处理。

- （三）建议给予问责的单位（1个）

- 龙头镇泉井村委会在陆飞房屋长期建筑过程中，未组织该房屋屋主办理农村宅基地审批相关手续，未督促该房屋在建筑过程中落实好安全防护措施，对该房屋履行巡查、报告、劝阻责任不到位。且在龙头镇下达《违章建筑停建通知书》（坡龙建办〔2022〕11号）后，未能及时阻止该房屋继续施工建筑，未对屋主发出任何警告或者引导性要求。事故发生后，事故调查小组未收到村委会履职相关佐证材料。建议责成龙头镇泉井村委会向龙头镇人民政府作出深刻检讨。

六、事故应汲取的教训及应采取的相关技术措施

- （一）教训与反思

- 此次事故因双方都是自然人，没有签定安全生产责任书，责任主体没有履行各自的安全生产责任。没有在施工现场搭设齐全有效的安全防护设施，作业人员未经岗前培训、无特种作业操作证、安全意识淡薄、无安全交底、没有现场安全检查。责任主体不合格、不履职，现场缺乏必要的安全防护设施，作业人员没有安全意识、没有佩戴安全防护用品，是导致事故的三大主要因素。

（二）相关技术措施

- 1.贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）精神：扎实推进全国自建房安全专项整治工作，全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。推动《村庄和集镇规划建设管理条例》修订，明确地方政府质量安全监管职责、村委会检查责任和村民义务，引导乡镇政府健全农房建设管理机构。抓好建筑工人安全培训和管理，提升安全意识，规范施工行为。

- 2.完善施工现场的安全防护设施：按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）完善齐全有效的安全保护措施。并对施工现场临边、洞口进行临时稳固的防护。

- 3.加强农村自建房安全常识宣传工作，贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于加强农村自建房安全常识宣传的通知》（建办村函〔2021〕484号）。

- 4.切实落实对作业人员的培训、体检及班前安全教育、按高处作业规定配备安全防护用品，并检查安全防护用品的正确使用。

- 5.建议相关部门及龙头镇政府对该自建房现场安全管理启动整改，对现场安全隐患进行排查，并落实整改措施；同时该自建房需办齐建房相关手续并经复查符合安全生产条件后，方可复工。

- 六、事故防范和整改措施建议

- 针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严防类似事故的发生，提出以下防范措施和建议：

- 区住建局按照《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）精神，推动建立自建房建设质量安全管理长效机制，指导镇（街）政府（办事处）健全自建房建设管理机构，督促建筑企业抓好建筑工人安全培训和管理，提升安全意识，规范施工行为；落实行业管理责任，加强指导，严格督促镇（街）政府（办事处）抓好辖区农村建房安全监管责任落实，不断提高农房建设管理能力和水平。

- 镇（街）政府（办事处）、村（居）委会要严格按照湛江市人民政府《印发湛江市查处违法建设工作过错责任追究办法的通知》要求，加强村民违法建设和巡查防控工作，一旦发现违法建设，按照职责及时上报，并采取强制措施制止违建行为，以消除安全隐患，确保安全。

- 各镇（街）政府（办事处）要加强组织领导，切实履行农村自建房的属地管理责任，配齐农房建设专职管理人员，制定完善农房建设日常巡查制度，规范农房建设安全管理，严格督促农房建设、设计、施工及材料供应单位落实相应的建设工程安全责任,重点抓好农房建设单位或个人的建设主体责任落实；要加强农村自建房安全常识宣传工作，加强建筑施工行业等违章建筑的监管，在监管中做到底数清、情况明、隐患除，确保辖区自建房监督到位，监管到位，自建房安全生产管理到位，主体责任到位。

（四）各村（居）委会要制定完善村规民约，将农房建设安全管理纳入乡村治理范围，加大对建筑安全相关法规政策文件的宣传力度，指导村民及时办理农房报建报批手续，建立健全本村村民自建房屋档案，加强辖区农房建设安全管理，切实履行巡查、报告、劝阻责任，并协助上级政府部门履行安全监督管理职责。

- 坡头区龙头镇长兴村“6·4”高处坠落

- 死亡事故调查组（代章）

- 2022年12月8日