坡头区2025年重大生产安全事故隐患曝光信息说明

- 2025年以来，坡头区结合《湛江市坡头区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》和2025“隐患排查治理年”工作要求，围绕重大事故隐患排查整治，强化党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任落实，持续推进责任体系和监管能力进一步提升。

- 2025年开展安全生产治本攻坚三年行动及“隐患排查治理年”以来，坡头区共排查出重大事故隐患48项，当前已完成整改46项，2项持续整改中。

特此说明。

附：坡头区2025年重大事故隐患排查及整改情况表

湛江市坡头区安全生产委员会办公室

2025年8月20日

坡头区2025年重大事故隐患排查及整改情况表

| 序号 | 检查 方式 | 检查 时间 | 行业 领域 | 被检查 单位 | 重大隐患描述 | 判定依据 | 违反判定依据具体条款 | 计划整改时间 | 整改责任部门/责任人 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门 检查 | 2025-01-17 | 工贸 | 湛江市坡头区宝聚表面技术有限公司 | 未对有限空间进行辨识，并且未设置明显的安全警示标志 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 工贸企业重大隐患判断标准，第十三条，第一项 | 2025-01-27 | 湛江市坡头区宝聚表面技术有限公司/陈高山 | 是 |
| 2 | 部门 检查 | 2025-01-06 | 建筑施工（含隧道施工） | 中铁十局集团有限公司 | 边坡（超5m）坡度过陡（部分位置接近垂直）不符合要求且无任何加固措施 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第五条“ 基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（二）基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施；”。 | 2025-01-18 | 湛江市海东新区发展有限公司/李春朗 | 是 |
| 3 | 部门 检查 | 2025-01-06 | 建筑施工（含隧道施工） | 中铁十局集团有限公司 | 有限空间作业未见任何安全管理措施。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条“有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志； （四）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。” | 2025-01-18 | 湛江市海东新区发展有限公司/李春朗 | 是 |
| 4 | 企业 自查 | 2025-03-01 | 矿山/非煤矿山 | 湛江市坡头区金地石料有限公司 | 在Ⅱ期范围内，矿区西面、西北面、北面、东北面存在台阶超高、道路坡度超陡等需要治理的区域（治理区） | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 | 金属非金属露天矿山重大事故隐患第二条第四款“工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。” | 2025-08-31 | 湛江市坡头区金地石料有限公司/张德健 | 否 |
| 5 | 企业 自查 | 2025-03-01 | 矿山/非煤矿山 | 湛江市坡头区金地石料有限公司 | 矿区南面边坡岩（土）体由于处理不合理，导致出现小型崩塌现象 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第二条第八款第一项“边坡出现横向及纵向放射状裂缝。” | 2025-08-31 | 湛江市坡头区金地石料有限公司/张德健 | 是 |
| 6 | 部门 检查 | 2025-02-18 | 工贸/轻工 | 湛江市坡头区龙头宏达印刷厂 | 未定期进行安全检查 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第三条（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 2025-02-28 | 湛江市坡头区龙头宏达印刷厂/谭田雄 | 是 |
| 7 | 企业 自查 | 2025-03-01 | 矿山/非煤矿山 | 湛江市坡头区金垌石料有限公司 | 矿区范围内，现状东南侧（8号-10号拐点）和西北侧（18号-3号拐点）境界处存在超高台阶。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 | 《金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准》第二条第四款"工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。" | 2025-12-31 | 湛江市坡头区金垌石料有限公司/黄观龙 | 否 |
| 8 | 部门 检查 | 2025-02-21 | 消防 | 湛江市坡头区好味美食店 | 未设置燃气泄漏报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-02-28 | 湛江市坡头区好味美食店/吴川花 | 是 |
| 9 | 部门 检查 | 2025-02-21 | 消防 | 湛江市坡头区柠柠柒奶茶店 | 未设置燃气泄漏报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-02-28 | 湛江市坡头区柠柠柒奶茶店/黄月琴 | 是 |
| 10 | 部门 检查 | 2025-02-12 | 农机 | 粤0830189 | 车身不粘反光标志 | 农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行） | （六）农业机械存在灯光不齐、安全防护装置与安全标志缺失，以及刹车与转向系统失灵等安全隐患的。 | 2025-02-13 | 粤0830189拖拉机/庞田福 | 是 |
| 11 | 企业自查 | 2025-02-28 | 特种设备 | 湛江正海生物科技有限公司 | 该企业存在三台压力容器（产品编号分别为：RA23-687,RA23-6870,RA23-6876），未经检验，未办理使用登记证。 | 特种设备安全监督检查办法 | 《特种设备安全监督检查办法》第二十五条 特种设备存在严重事故隐患包括以下情形：（二）特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的； | 2025-03-28 | 湛江正海生物科技有限公司张春辉 | 是 |
| 12 | 部门 检查 | 2025-01-06 | 消防 | 湛江市南三示范区伟妹快餐店 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置可燃气体浓度报警 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-01-13 | 湛江市南三示范区伟妹快餐店/陈菊妹 | 是 |
| 13 | 部门 检查 | 2025-01-06 | 消防 | 湛江市坡头区南三南卤客餐饮店 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置可燃气体浓度报警 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-01-22 | 湛江市坡头区南三南卤客餐饮店/陈圣南 | 是 |
| 14 | 部门 检查 | 2025-02-11 | 教育系统 | 湛江市坡头区官渡镇新时代幼儿园 | 坡头区新时代幼儿园购买了校车（粤GJ3073）但却没有办理校车标牌。 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第七条第（一）点：使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务。 | 2025-02-28 | 湛江市坡头区官渡镇新时代幼儿园/庞文婷 | 是 |
| 15 | 部门 检查 | 2025-03-10 | 工贸 | 湛江市华隆机电工贸有限公司 | 特种作业人员无证上岗 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二项 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 2025-03-17 | 湛江市华隆机电工贸有限公司/龙绍成 | 是 |
| 16 | 部门 检查 | 2025-03-06 | 特种设备 | 湛江市坡头区龙头新汇家超市 | 电梯使用登记证编号为梯粤GE3890于2025年3月5日的年度定期检验结论为不合格，梯级踏板缺失保护。 | 特种设备安全监督检查办法 | 《特种设备安全监督检查办法》第二十五条 特种设备存在严重事故隐患包括以下情形：（二）特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的； | 2025-04-06 | 湛江市坡头区龙头新汇家超市/邓志梅 | 是 |
| 17 | 部门 检查 | 2025-03-20 | 消防 | 湛江市坡头区陈日杰餐饮店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-03-27 | 湛江市坡头区陈日杰餐饮店/陈日杰 | 是 |
| 18 | 部门 检查 | 2025-03-20 | 消防 | 湛江市坡头区郑真富餐饮店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-03-27 | 湛江市坡头区郑真富餐饮店/郑真富 | 是 |
| 19 | 部门 检查 | 2025-04-18 | 消防 | 湛江市坡头区乾塘权记大排档 | 未按要求安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-04-21 | 湛江市坡头区乾塘权记大排档/李胜权 | 是 |
| 20 | 部门 检查 | 2025-04-18 | 消防 | 湛江市坡头区易品美食店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-04-25 | 湛江市坡头区易品美食店/梁秋凤 | 是 |
| 21 | 部门 检查 | 2025-04-18 | 消防 | 湛江市坡头区南调轩语美食店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-04-25 | 湛江市坡头区南调轩语美食店/黄瑞琼 | 是 |
| 22 | 部门 检查 | 2025-03-28 | 教育系统 | 湛江市坡头区坡头镇大自然幼儿园 | 坡头镇大自然幼儿园购买了校车（粤GL7276），但却没有办理校车标牌。 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第七条第（一）点：使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务。 | 2025-04-28 | 湛江市坡头区坡头镇大自然幼儿园/陈李强 | 是 |
| 23 | 部门 检查 | 2025-01-22 | 医疗系统 | 坡头平安医院 | 存在使用“气液双相”气瓶的隐患 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 | 不能使用气液两相瓶主要依据是2023年国家市场监管总局发布的《液化石油气钢瓶》（GB 5842 - 2023）和《液化石油气瓶阀》（GB 7512 - 2023）两项强制性国家标准。标准中明确提出禁止气液双相瓶，只允许单纯的气相瓶或液相瓶，自2023年12月1日起实施。 | 2025-01-24 | 坡头平安医院/陈天弟 | 是 |
| 24 | 部门 检查 | 2025-05-29 | 能源电力 | 雷州市泰阳绿能能源科技有限公司 | 1.一名高空作业人员未取得高空作业特种作业操作证 ； 2.焊接与热切割作业人员的资质证书不是特种作业操作证。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第（三）点“建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业”。 | 2025-06-30 | 雷州市泰阳绿能能源科技有限公司/谭熠 | 是 |
| 25 | 部门 检查 | 2025-04-07 | 建筑施工（含隧道施工） | 湛江市旅游控股集团有限公司 | 二楼顶层连墙件整层缺失 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 第七条第二项“未设置连墙件或连墙件整层缺失” | 2025-04-17 | 中交第四航务工程局有限公司/申士辉 | 是 |
| 26 | 部门 检查 | 2025-05-29 | 危险化学品 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司 | 未在循环蓄水池醒目位置设置明显的有限空间安全警示标识 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 第十八条 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 2025-06-12 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司/谢广花 | 是 |
| 27 | 部门 检查 | 2025-05-19 | 消防 | 湛江市坡头区胡记小吃店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017&gt;6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-05-26 | 湛江市坡头区胡记小吃店/胡海波 | 是 |
| 28 | 部门 检查 | 2025-06-24 | 建筑施工（含隧道施工） | 广东永盛建筑工程有限公司 | 未提供电焊工（伍修平）特种作业人员证件 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024) | 第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 2025-07-04 | 广东永盛建筑工程有限公司/程鹏 | 是 |
| 29 | 部门 检查 | 2025-04-29 | 医疗系统 | 湛江南油医院 | 设备楼一楼存在物品堆放，堵塞消防通道 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行） | 依据《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条第4项,"监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形",将判定为重大事故隐患。此类行为违反了，《消防法》：第二十八条规定，任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。第六十条第三款规定，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，单位处五千元以上五万元以下罚款，个人处警告或者五百元以下罚款。 | 2025-04-30 | 湛江南油医院/伍明初 | 是 |
| 30 | 部门 检查 | 2025-06-18 | 燃气 | 湛江市坡头区家福燃气有限公司 | 灶具无熄火保护装置 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 | 第九条 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。 | 2025-06-30 | 湛江市坡头区家福燃气有限公司/刘晓光 | 是 |
| 31 | 部门 检查 | 2025-07-15 | 交通运输/道路 | 县道X665线k12+400处 | 道路板块中存在长3m、宽1.6m、平均深0.05m的凹陷（原因：原安装排水管后覆盖面(路基）不夯实后浇混凝土路面造成偷空。） | 公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范 | 违反第三章第十二条款内容 日常排查是指公安机关交通管理部门日常执勤执法过程中，发现急弯、陡坡、临崖、临水、长下坡等重点路段标志标线和安全防护设施严重缺失、损坏，以及群众或者其他公安机关交通管理部门、有关部门认为明显危及交通安全的公路安全隐患。 | 2025-07-18 | 坡头区公路事务中心/庞建新 | 是 |
| 32 | 部门 检查 | 2025-06-06 | 消防 | 侯王庙 | 燃气瓶没有安装报警器 | 重大火灾隐患判定方法 | 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-06-13 | 侯王庙/张镭 | 是 |
| 33 | 部门 检查 | 2025-07-14 | 林业系统 | 高铁沿线 | 有部分树木距离高铁沿线较近，对高铁通行安全存有安全隐患。 | 铁路交通重大事故隐患判定标准（试行） | 第六条 在铁路沿线一定范围内从事违反法律法规规定的生产经营活动，极易直接导致列车脱轨、冲突、相撞、火灾、爆炸重大及以上事故的隐患 | 2025-07-14 | 湛江市坡头区坡头镇人民政府/龙小华 | 是 |
| 34 | 部门 检查 | 2025-07-04 | 工贸/轻工 | 湛江市坡头区官渡塑料包装厂 | 未定期进行安全检查 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第三条（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 2025-07-14 | 湛江市坡头区官渡塑料包装厂/庞亚统 | 是 |
| 35 | 部门 检查 | 2025-07-15 | 其他行业领域 | 布巴迪（湛江）酒业有限公司 | 厨房未安装燃气泄漏装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017&gt;6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-07-25 | 布巴迪（湛江）酒业有限公司/吴闯南 | 是 |
| 36 | 部门 检查 | 2025-07-18 | 消防 | 湛江市坡头区全城米饭店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-07-26 | 湛江市坡头区全城米饭店/徐荣富 | 是 |
| 37 | 部门 检查 | 2025-07-18 | 消防 | 湛江市坡头区每日鲜早餐店 | 未安装燃气报警装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-07-26 | 湛江市坡头区每日鲜早餐店/刘伟玲 | 是 |
| 38 | 部门 检查 | 2025-04-24 | 商务系统 | 湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店 | 缺少可燃气体报警装置 | 商务领域安全生产风险隐患事项清单 | 违反七、餐饮领域(二)使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置。 | 2025-05-08 | 湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店/林土有 | 是 |
| 39 | 部门 检查 | 2025-07-28 | 危险化学品 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司 | 在安全防火间距内摆放乙炔瓶，导致安全距离不足 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 第三条 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 2025-08-11 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司/谢广花 | 是 |
| 40 | 部门 检查 | 2025-07-15 | 其他行业领域 | 布巴迪（湛江）酒业有限公司 | 酒储存仓库储存罐未设置有限空间警示标识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第十三条 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： （一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 2025-07-25 | 布巴迪（湛江）酒业有限公司/吴闯南 | 是 |
| 41 | 部门 检查 | 2025-06-13 | 公安系统 | 广东中湛国际水产博览会服务有限公司 | 举办大型群众性活动场馆隔离设施不符合安全要求，没有实现人车分离，做防冲撞设施，存在严重安全隐患。 | 治安领域重大事故隐患排查指引（试行） | 《治安领域重大事故隐患排查指引（试行）》二、大型群众性活动1、活动场所、设施、建筑物存在严重安全、消防隐患。 | 2025-06-17 | 广东中湛国际水产博览会服务有限公司/陈淑娴 | 是 |
| 42 | 部门 检查 | 2025-07-10 | 消防 | 湛江市坡头区乾塘 田弟快餐店 | 燃气使用场所未安装报警器 | 重大火灾隐患判定方法 | 违反6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-07-15 | 湛江市坡头区乾塘 田弟快餐店/梁治国 | 是 |
| 43 | 部门 检查 | 2025-07-16 | 消防 | 湛江市正元金属制品有限公司 | 厨房未安装燃气泄漏装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第六条的6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-08-15 | 湛江市正元金属制品有限公司/申远球 | 是 |
| 44 | 部门 检查 | 2025-07-15 | 消防 | 湛江市富坤建材有限公司 | 厨房未安装燃气泄漏装置 | 重大火灾隐患判定方法 | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第六条的6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-07-30 | 湛江市富坤建材有限公司/窦亚苏 | 是 |
| 45 | 部门 检查 | 2025-05-25 | 交通运输/道路 | 湛江市坡头区龙头镇人民大道 | 缺少道路交通信号灯，近三年交通事故频发致一人死亡 | 公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范 | 违反第三章第十二条 日常排查是指公安机关交通管理部门日常执勤执法过程中，发现急弯、陡坡、临崖、临水、长下坡等重点路段标志标线和安全防护设施严重缺失、损坏，以及群众或者其他公安机关交通管理部门、有关部门人为明显危及交通安全的公路安全隐患。 | 2025-08-31 | 湛江市公安局交警支队坡头大队/詹华文 | 是 |
| 46 | 部门 检查 | 2025-08-01 | 工贸 | 湛江市三角威力神酿酒集团有限公司 | 宿舍与办公楼间储存罐无有限空间标识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第十三条第一款之规定：存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应该判定为重大事故隐患：（一）未对有限空间进行辨识，建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 2025-08-08 | 湛江市三角威力神酿酒集团有限公司/叶志中 | 是 |
| 47 | 部门 检查 | 2025-08-01 | 工贸 | 湛江市三角威力神酿酒集团有限公司 | 酒基库无有限空间标识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第十三条第一款之规定：存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应该判定为重大事故隐患：（一）未对有限空间进行辨识，建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 2025-08-08 | 湛江市三角威力神酿酒集团有限公司/叶志中 | 是 |
| 48 | 部门 检查 | 2025-08-04 | 消防 | 湛江市坡头区龙头粮兴面包店 | 店内燃气罐未按规定设置可燃气体浓度报警装置。 | 重大火灾隐患判定方法 | 违反6.7易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 2025-08-19 | 湛江市坡头区龙头粮兴面包店/庞华泉 | 是 |